- Darstellung des Vorhabens

  - Planerische Beschreibung

Der Nordraum von Leipzig weist eine anhaltende und dynamische wirtschaftliche Entwicklung auf. Insbesondere im Gebiet zwischen der A 14 im Norden und der B 6 im Süden sowie den unmittelbar angrenzenden Bereichen gibt es mehrere konkrete Entwicklungen, die im Ergebnis dazu führen, dass die zukünftig zu erwartenden Verkehrsmengen auf den bestehenden Infrastrukturen nicht mehr leistungsfähig aufgenommen und abwickelt werden können.

Die S8 Radefelder Allee liegt im Nordwesten der Stadt Leipzig, im Ortsteil Lützschena-Stahmeln und ist eine wichtige Verbindungs- und Erschließungsstraße. Der für die Planung relevante Abschnitt verläuft zwischen dem Knotenpunkt mit der Poststraße (Netzknoten 4539184) im Norden bis zum Knotenpunkt mit der Bundestraße 6 (Netzknoten 4639180) im Süden.

Im Bestand ist die Staatsstraße 2-streifig ausgebaut. Für den insgesamt ca. 2 km langen Abschnitt der Radefelder Allee S 8 einschließlich des Kreisverkehres ist als erster Schritt eine Vorplanung zu erstellen. Der Kreisverkehr ist derzeit als kleiner Kreisverkehr mit vier regulären Zufahrten und einer Rettungszufahrt für den Flughafen Leipzig/ Halle ausgebildet. Der Knoten B 6 / S 8 ist im Bestand signalisiert. Im Streckenverlauf der Radefelder Allee soll es weitere Knotenpunkte geben. Alle Knotenpunkte sind im Zuge der Planung mit Ihren Knotenarmen zu untersuchen und ein entsprechender Ausbau zu prüfen.

Beidseitig der Bestandsfahrbahn gibt es Baumpflanzungen. Auf der westlichen Seite der Radefelder Allee besteht ein gemeinsamer Rad-/Gehweg, welche an den Knotenpunkten mitgeführt werden. In nördliche Richtung schließt am Kreisverkehr eine Fuß-und Radfahrerbrücke an.

Des Weiteren sind mehrere Versorgungsleitungen auf der westlichen Seite vorhanden, die im Zuge der Planung zu berücksichtigen sind.

Bei der Planung ist vorgesehen, den Straßenquerschnitt auf ein erforderliches Maß auszubauen. Es ist der 4-streifgige Ausbau in Varianten unter Berücksichtigung der vorhandenen Bestandfahrbahnen sowie der möglichst minimalen Gebietseingriffe zu untersuchen und ergänzend eine durchgehende Radverkehrsanlage vorzusehen. Bei der Straßenraumaufteilung ist zu untersuchen, ob. bzw. wie die vorhandene Allee erhalten werden kann. Ebenso sind für die Straßenraumbegrünung, die Beschattung der Fahrbahn, den Windschutz entlang der Radverkehrsanlage sowie für die Regenwasserbewirtschaftung die entsprechenden Flächen bei der Dimensionierung und Aufteilung des Straßenraums zu untersuchen.

Ziel ist das Erreichen eines wirtschaftlich vertretbaren Dimensionierungsaufwandes bei gleichzeitiger Absicherung einer ausreichenden Leistungsfähigkeit. Durch die Planung sollen Möglichkeiten für die Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität sowie der Stärkung der Verkehrsarten des Umweltverbundes aufgezeigt werden. Ziel ist auch eine leistungsfähige Erschließung für potenzielle Gewerbeflächen und die damit angestrebten Erweiterungen abzusichern.

  - Planungsbereich

Der Untersuchungsraum wird begrenzt durch den Flughafen im Westen, die B 6 Schkeuditz/ Leipzig im Süden sowie im Osten durch das Gebiet von Porsche und im Norden durch die Poststraße sowie die A14.

Perspektivisch ist der Ausbau der östlich anschließenden Poststraße zu beachten, da es für diese Straße ebenfalls einen zukünftigen Ausbaubedarf geben wird.

Des Weiteren befindet sich eine Radschnellverbindung Halle/Leipzig in Planung, die den Untersuchungsbereich entlang der B6 tangiert.

Innerhalb des Untersuchungsbereiches soll das B-Plan-Gebiet 422 über zwei Knotenpunkte mit der Radefelder Allee verknüpft werden. Zum einen ist der Ausbau des bestehenden Knotenpunktes Hugo-Junker-Str./Gesnerstraße (Netzknoten 4539155) entsprechend den künftigen Anforderungen zu berücksichtigen. Die Gesnerstraße soll als Sackgasse ausgebildet werden. Darüber hinaus soll ein weiterer vierarmiger Knotenpunkt entstehen, dessen Lage sich aus der geplanten Festsetzung im B-Plan 422 ergibt, dabei ist die bestehende Anbindung des B-Plan-Gebietes 383 östlich der Radefelder Allee in den neuen Knoten zu integrieren, was die Verlagerung des Knotenpunktes bedeutet.

  - Planungsgrundlagen

Für den Planungsbereich können folgende Planungsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden:

- Vermessungsunterlagen (pdf-, dwg- sowie dxf-Format)

- Baugrundgutachten

- Verkehrszahlen/-prognosen

- Kampfmittelauskunft

Bei Bedarf können Auszüge aus der Stadtkarte erstellt werden und digital zur Verfügung gestellt werden.

  - Kostenannahmen

Baukosten Strecke Radefelder Allee					14.376.000 € Brutto

Knotenpunkt Poststraße (mögliche LSA)				     500.000 € Brutto

Knotenpunkt Porsche, B-Plan 383 (mögliche LSA, Knotenumbau)	     600.000 € Brutto

Knotenpunkt Porsche (Parkhaus), optional (mögliche LSA)	     600.000 € Brutto

Knotenpunkt Hugo-Junker-Str. (mögliche LSA, Knotenumbau)	     650.000 € Brutto

Knotenpunkt neue Hallesche Str. B6 (LSA)				     500.000 € Brutto

Kosten Baumpflanzungen						     360.000 € Brutto

Kosten Straßenbeleuchtung						     450.000 € Brutto

Gesamtbaukosten (gerundet) 					18.100.000 € Brutto

- Planungsaufgaben und Planungsziele

  - Leistungsbild Verkehrsanlagen

Im Zuge der Planungserstellung gemäß der HOAI Leistungsphasen sollen nachfolgende Planungsvorgaben grundsätzlich Berücksichtigung finden.

Allgemein:

- wirtschaftlich vertretbarer Dimensionierungsaufwand.

- Bewirtschaftung des Niederschlagswassers vor Ort.

- Erhaltung der Allee ist gefordert

- Berücksichtigung der allgemeingültigen technischen Vorschriften (RAL,RASt06, ESG, ERA, E Klima 2022) sowie des Stadtentwicklungsplanes Verkehr und öffentlicher Raum (STEP), des Radverkehrsentwicklungsplans, Fußverkehrentwicklungsplanes, Lärmentwicklungsplan, Leitfaden Ausschreibung in seiner aktuell gültigen Fassung (Musterexemplar)

- Berücksichtigung der nicht Überbauung der vorhandenen Versorgungsleitungen

Maßnahmenbezogene Vorgaben:

Mobilität

- Untersuchung Leistungsfähigkeit Bestand mit Knotenpunktausbauten.

- 4-streifgige Ausbau in Varianten unter Berücksichtigung der vorhandenen Bestandfahrbahnen und der Gebietseingriffe zu untersuchen

  - Westliche Erweiterung

  - Östliche Erweiterung

  - Erweiterung an bestehenden Fahrbahnrändern

- Schaffung durchgängiger Radverkehrsanlagen.

- Bei der Straßenraumaufteilung ist zu untersuchen, ob. bzw. wie die vorhandene Allee erhalten werden kann

- Für Straßenraumbegrünung, die Beschattung der Fahrbahn, den Windschutz entlang der Radverkehrsanlage sowie für die Regenwasserbewirtschaftung sind die entsprechenden Flächen bei der Dimensionierung und Aufteilung des Straßenraums zu untersuchen

- Alle Knotenpunkte sind im Zuge der Planung mit Ihren Knotenarmen zu untersuchen und ein entsprechender Ausbau zu prüfen

- Einordnung von Bushaltestellen einer zukünftige ÖPNV-Anbindung

Umwelt

- Bestehende Bäume sind zu prüfen ob und wie eine Erhaltung möglich ist

- Im Zuge der Planung ist zu untersuchen, wie die Regenwasserbewirtschaftung sowie zusätzliches Straßenbegleitgrün umgesetzt werden kann

- Bei Straßenbaumneupflanzungen sind die „Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von Straßenbegleitgrün“ zu beachten.

- Verwendung von standortgerechten, heimischen Pflanzarten in Abstimmung mit dem Sachgebiet für Ökologie des VTA.

- In den Seitenbereichen ist die Anordnung von Versickerungsanlagen zu prüfen und umzusetzen.

Städtebau

- Der an die Baumaßnahme angrenzende „B-Plan Nr. 422, Radefelder Allee West“ befindet sich derzeit in Entwicklung und ist im Zuge der Planung zu berücksichtigen

  - Für die Aufstellung des B-Plans 422 wurde eine Verkehrsuntersuchung erstellt, die Aussagen zur Radefelder Allee und dem Ausbau der Knotenpunkte enthält. Diese Untersuchungsergebnisse sind zu berücksichtigen.

- Rechtskräftig: B-Plan-Gebiet 383 „Industriegebiet östlich der Radefelder Allee“, B-Plan 236 „Radefelder Allee Südost“

  - Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan

Für dieses Bauvorhaben wird eine Landschaftspflegerische Begleitplanung mit integriertem Artenschutzfachbeitrag erforderlich.

  - Leistungsbild Ingenieurbauwerke/ Versickerungsanlagen

Für die Regenwasserbewirtschaftung sind die entsprechenden Flächen bei der Dimensionierung und Aufteilung des Straßenraums zu untersuchen.

Für die Ableitung des Niederschlagswassers sind ortsnahe Versickerungsanlagen in Form von Mulden und Rigolen zu prüfen.

- Allgemeine vertragliche Regelungen

  - Stundensätze

Stundensätze können nach folgenden Richtwerten vereinbart werden:

Für den Auftragnehmer:          				80,00 - 100,00 €/h

Für technischen / wissenschaftlichen Mitarbeiter:   		60,00 -   90,00 €/h

Für technischen Zeichner u. sonstige Mitarbeiter:    	50,00 -   60,00 €/h

  - Nebenkosten

Nebenkosten können als Pauschale angeboten werden. Der Richtwert liegt bei 3 %.

  - Leistungsstufen

Die Leistungsstufen der einzelnen Leistungsbilder gliedern sich wie folgt. Die Leistungsstufen II bis IV der Verkehrsanlagen sowie die Leistungsstufen II bis V der Versickerungsanlagen werden jeweils optional vereinbart.

Die Leistungsphasen 1 und 2 sowie 3 und 4 der Leistungsstufe I der Verkehrsanlagen wird stufenweise beauftragt.

Die hiermit ausgeschriebenen Leistungen werden stufenweise abgerufen. Die Beauftragung der Leistungsstufe 1 erfolgt mit Auftragsvergabe. Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere Leistungen aus den in den Projekt- und Leistungsbeschreibungen beschriebenen Leistungen abzurufen. Der Abruf erfolgt gegebenenfalls in Textform unter gleichzeitiger Vereinbarung von Terminen und Fristen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zur Vermeidung von Störungen im Planungsablauf auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen.

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme die folgenden weiteren Leistungsstufen zu übertragen; der Auftragnehmer sichert zu, die weiteren Leistungs-stufen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten übertragenen Leistungsstufe nicht mehr als 12 Monate vergangen sind und der Auftraggeber die Übertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 6 Wochen vorher, angekündigt hat.

Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung der weiteren Leistungsstufen besteht nicht.

- Objektplanung Verkehrsanlagen nach § 47 HOAI 2021:

Leistungsstufe I: Lph 1 bis 4

Leistungsstufe II: Lph. 5 bis 6 (optional)

Leistungsstufe III: Lph 7 (optional)

Leistungsstufe IV: Lph 8 bis 9 (optional)

- Objektplanung Ingenieurbauwerke/ Versickerungsanlagen nach § 42 HOAI 2021:

Leistungsstufe I: Lph 1 bis 2

Leistungsstufe II: Lph. 3 bis 4 (optional)

Leistungsstufe III: Lph. 5 bis 6 (optional)

Leistungsstufe IV: Lph 7 (optional)

Leistungsstufe V: Lph 8 bis 9 (optional)

  - Terminschiene

Die nachfolgende Terminübersicht enthält den gegenwärtig vorgesehenen vorläufigen Projektablauf. Verbindliche Termine sind dem Vertrag zu entnehmen.

- Lph 1 bis 2 (Bestätigung Vorzugsvariante)				Sep. 2025

- Lph 3 bis 4 (Abschluss Genehmigungsplanung)			Jan. 2027

- Planfeststellungsverfahren beendet					Jan. 2029

- Fördermittelbeantragung/ Bau- und

Finanzierungsbeschluss						Jul. 2029

- Lph 5 bis 6 bis							Jun. 2030

- Vergabe Bauleistung							Dez. 2030

- Bauausführung						 	2031 – 2033

Das Planungsbüro soll Möglichkeiten der Planungsbeschleunigung prüfen und aufzeigen.

  - Projektablauf

- Selbstständiges Abstimmen mit den einzelnen Fachämtern und Beteiligten

  - Ansprechpartnerliste wird nach Beauftragung überreicht.