| Landestalsperrenverwaltung Sachsen Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau | # Dokumentation der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung | Erstellt am: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Seite 1 von |

- Objektbezogene Gefährdungen und

Belastungen der Beschäftigten

- Entsprechende Maßnahmen des Arbeitsschutzes

gemäß § 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes

gemäß § 3 der Betriebssicherheitsverordnung

gemäß § 7 der Gefahrstoffverordnung

Objekt / Bereich:

Aufbau und Inhalt der Dokumentation

|  |  |  | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| Erfassung der Arbeitsorganisation / Betriebsstruktur / Tätigkeitsmerkmale |  |  | 2 |
| Erfassung der möglichen Gefährdungen und Belastungen Schutzziele, Maßnahmen und deren Durchführung |  |  |  |
|  |  | Wasserbau / Gewässerbewirtschaftung | 4 |
| Zugehörige und ergänzende Dokumente |  |  |  |
|  |  | Bedienungsanleitungen der Geräte / Maschinen / Anlagen |  |
|  |  | Betriebsanweisungen der Geräte und Maschinen |  |
|  |  | Betriebsanweisungen der Gefahrstoffe |  |
|  |  | Betriebsanweisungen für Tätigkeiten |  |
|  |  | Sicherheitsdatenblätter der Gefahrstoffe Arbeitsmitteldatenblätter |  |
|  |  | Betriebliche Arbeitsanweisungen |  |

Revisionsvermerke

| Datum | Unterschrift | Änderungen |  |
| --- | --- | --- | --- |

Beteiligte bei der Erstellung

der Gefährdungsbeurteilung:

Landestalsperrenverwaltung -  Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau

| Erfassung der Arbeitsorganisation – Allgemeine Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mitgl.-Nr.bei Unfallkasse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unternehmensbezeichnung |  |  |  | : | Landestalsperrenverwaltung Sachsen Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anschrift |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Landestalsperrenverwaltung - Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebsstruktur / Tätigkeiten / Tätigkeitsmerkmale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitsbereiche |  | Tätigkeitsmerkmale |  |  |  |  |  |  |
| Wasserbau / Gewässer-bewirtschaftung |  | Bedienung von handgeführten kraftbetriebenen Geräten | Betreten / Befahren von Schächten / Stollen | Bauarbeiten, allg. | Umgang mit Biostoffen |  |  |  |
|  |  | Seite .. | Seite .. | Seite .. | Seite .. | Seite .. | Seite .. | Seite .. |
| Beispiel |  |  |  |  |  | Seite | Seite | Seite |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|  |  | Seite | Seite | Seite | Seite | Seite | Seite | Seite |

| Landestalsperrenverwaltung - Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitsbereich: | Wasserbau / Gewässerbewirtschaftung |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | gültig bis: | (nächste Änderung) |  |  |  |  |
| Tätigkeit (an / in / mit) |  | Gefährdung / Belastung | Risiko-bewertung |  |  | Handlungs-bedarf | Schutzmaßnahme T – technisch / O – organisatorisch / P – personenbezogen |  |  |  |  | Weitere Infos | Umsetzung wer / wann | Kontrolle wer / wann |
|  |  |  | hoch | mittel | niedrig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel Bedienung von handgeführten kraftbetriebenen Geräten - Freischneider - Motorsäge - Maschinen zur Bodenverdichtung - Erdbohrer - Rasenmäher - Häcksler - Balkenmähgerät - Holzspalter - Abbruchhammer |  | - Fehlende Unterweisung der Mitarbeiter - Fehlende Beauftragung der Mitarbeiter - Beschäftigungsbeschränkungen, z.B. nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, werden nicht berücksichtigt - Fehlende zyklische Überprüfung der Maschinen - Sicherheitsabstände nicht eingehalten - Schalteinrichtungen nicht funktionstüchtig - Überprüfungen, Reparaturarbeiten oder das Beseitigen von Verstopfungen werden bei laufendem Motor (Messer) durchgeführt - Geräte haben fehlende oder defekte Sicherheitsschalter - in das laufende Messer kann gegriffen werden - unsachgemäße Führung / Bedienung der Geräte - PSA wird nicht getragen - PSA nicht geeignet - im Gefahrenbereich vor den Geräten halten sich Personen auf |  |  |  |  | - Bedienungsanleitung des Herstellers kennen und beachten - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Jugendschutz - Mitarbeiter müssen unterwiesen und beauftragt sein - PSA tragen - S2-Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Gehörschutz - Mit Motorsäge: schnittfeste Kleidung / auf Hebebühnen zusätzlich schnittfeste Jacke - Mit Freischneider: zusätzlich Helm + Gesichtsschutz + Brille + vollständige Arbeitskleidung - bei Personen im Gefahrenbereich, ist die Arbeit zu unterbrechen und ggf. Motor auszustellen - Geräte (z.B. Mäher) nicht mit laufendem Motor über Treppen bzw. Gefällestufen transportieren - Geräte immer an den Griffen führen - Geräte vor Eindringen von Feuchtigkeit schützen - Geräte sicher ablegen (Kippgefahr beachten) Arbeiten mit Freischneider - Gashebel, Gashebelsperre und STOP- Schalter vor Arbeitsbeginn auf ihre Funktion prüfen - Werkzeug sicher befestigen - Schutzvorrichtungen / Abdeckungen immer montieren - Sicherheitsabstand: Im Umkreis von 15 m keine Personen Arbeiten mit der Motorsäge - Arbeiten mit der Motorsäge nur bei Tageslicht/ nicht bei Sichtbehinderung /nicht bei starkem Wind - Arbeiten an Steilhängen, an Böschungen, auf Eisflächen und bei gefrorenem oder bereiftem Boden nur bei sicherem Stand - Im 2-Meter-Schwenkbereich der laufenden Motorsäge ist der Aufenthalt für andere Personen verboten - Kettenschutz aufziehen bei Transport - Beschäftigte einsetzen, die Fällschnitt bei Bäumen beherrschen - im Fallbereich dürfen sich nur die mit dem Fällen beschäftigten - Personen aufhalten (Hinweis: Fallbereich = doppelte Baumlänge) - auf sicheren Stand achten - Motorsäge nicht über Schulterhöhe einsetzen - hindernisfreie Rückweichen schaffen - bei schwierigen Arbeiten ist eine umfassende Unterweisung / Schulung erforderlich |  |  |  |  | GUV-V A1 BetrSichV BA Frei-schneider BA Motorsäge BA Rüttler und Bodenverdichtung |  |  |
| Beispiel Betreten / Befahren von Schächten / Stollen |  | - Einsteigen in schlecht belüftete unterirdische Anlagen, wie Stollen, Schächte, Rohrleitungen, Wehrkörper, Brückenhohlkästen und -pfeiler - es wurde nicht geprüft, ob das Einsteigen durch den Einsatz entsprechender Hilfsmittel vermieden werden kann - erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht ergriffen - Überwachung des Beschäftigten (Einfahrenden) bei Kontrollgängen nicht sichergestellt - Fehlerhaftes Einfahrgerät - Unsicherer Stand des Einfahrgerätes Arbeiten mit Absturzgefahr - Abstürzen von Personen nicht durch entsprechende Einrichtungen und Maßnahmen verhindert |  |  |  |  | Einsteigen / Einfahren in unterirdische Anlagen: - Nur mit vorher erstelltem Befahrschein - ausreichend be- und entlüften - nicht einsteigen, wenn die Atmosphäre nicht bekannt ist - Ggf. Zusammensetzung der Atemluft vor dem Einsteigen mit einem geeigneten Messgerät ermitteln - einsteigende Personen sichern (z.B. mit einem Auffanggurt) - zweite Person zur bedingungslosen Sicherung über Tage in Sicht- oder Rufverbindung abstellen - abgestimmtes Meldesystem - Personen-Notsignal-Anlage (PNA) o.ä. - Einfahrgerät ist vor der Nutzung auf eventuelle Schäden zu sichten - Personen dürfen sich nie unter dem Einfahrgerät aufhalten – ggf. Sperrung / Sicherung des Querstollens Arbeiten mit Absturzgefahr - Handläufe (bei Treppen) - Geländer (Handlauf, Knieleiste, Fußleisten) - Steigeisengänge (Fallschutzsystem, Schienensystem) |  |  |  |  | BA Befahren von Schächten mit … |  |  |
| Beispiel Bauarbeiten, allg. - Arbeiten in Baugruben und Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden |  | - Böschungen, Baugruben und Gräben nicht gegen Abrutschen von Massen gesichert - es wurden keine besondere Maßnahmen ergriffen, wenn aus arbeitstechnischen Gründen Erd- und Felswände nicht vorschriftsmäßig verbaut oder abgeböscht werden können |  |  |  |  | - Böschungen, Baugruben und Gräben vorschriftsmäßig abböschen oder verbauen Ausnahmen bei Erd-, Fels- und Aushubarbeiten in der Wildbachverbauung - Fachkundige Beurteilung aller auf den Arbeitsbereich wirkenden - Einflüsse: - Beurteilung der Standfestigkeit des anstehenden Gebirges - detaillierte Feststellung der örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich Wasseranfall, Bewuchsform, Rissbildung des Bodens, - Vorhandensein von Lockermaterial - kritische Untersuchung der freistehenden Böschungen oder des Baugrundes auf Veränderungen nach jeder Unterbrechung Beachtung anderer Sicherungsmaßnahmen: - Entfernen bzw. Rückverankern von Bäumen - Anbringen von Fangnetzen gegen Steinschlag - Entwässerungsmaßnahmen und Folienabdeckung der Böschungen gegen Eindringen von Tagwasser möglichst weitgehende Beibehaltung der natürlichen bzw. bereits vorhandenen Böschungswinkel - Durchführung der Arbeiten nur bei geeigneter, beständiger Witterung - ständiges Freihalten geeigneter Rückzugswege zum umgehenden Verlassen der Baustelle - Einsatz von kraftbetriebenen Geräten, anstelle von Personen, bei kritischen Böschungswinkeln oder in sonstigen gefährdeten Bereichen - Die Zeit, während die Böschungen steiler gehalten werden, als es den natürlichen bzw. bereits vorhandenen Böschungswinkeln entspricht, ist auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken. |  |  |  |  | GUV-V C22 |  |  |
| Beispiel Umgang mit Biostoffen |  | - Biologische Gefährdungen durch: - Raupen des Eichenprozessionsspinners und des Goldafters - Zecken - Fuchsbandwurm - Tollwut - sonstige Krankheitserreger (z.B. Wundstarrkrampf, Polio) - Gefährdung durch Pflanzen (z.B. Herkulesstaude, Dornenbüsche) |  |  |  |  | Gefährdungen durch Tiere und Pflanzen - Beschäftigte unterweisen - ungeschützte Hautbereiche, wie Arme, Handgelenke, Hände, Nacken, Hals, bedecken - direkten Kontakt mit Raupen oder Nestgespinsten vermeiden - beim Auftreten von allergischen Symptomen Arzt aufsuchen - besonders gefährdete Personen, wie Asthmatiker oder Allergiker, nicht bei befallenen Bäumen einsetzen - keine Waldbeeren und Pilze roh essen - vor der Einnahme einer Mahlzeit die Hände waschen - Tierkadaver nicht mit bloßen Händen anfassen - Grundimmunisierung der Mitarbeiter abfragen bzw. durchführen lassen (Grundsatz der Freiwilligkeit beachten, aber auf unbedingte Notwendigkeit hinweisen) |  |  |  |  | BioStoffV |  |  |

| Landestalsperrenverwaltung - Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | gültig bis: | (nächste Änderung) |  |  |  |  |
| Tätigkeit (an / in / mit) |  | Gefährdung / Belastung | Risiko-bewertung |  |  | Handlungs-bedarf | Schutzmaßnahme T – technisch / O – organisatorisch / P – personenbezogen |  |  |  |  | Weitere Infos | Umsetzung wer / wann | Kontrolle wer / wann |
|  |  |  | hoch | mittel | niedrig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leere Vorlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |