Leistungsbeschreibung

Löschfahrzeug – MLF Freital

Gemäß DIN 14530-25:2019-11

Los 1 - Fahrgestell, Auf-/ Ausbau

Anhang 1

Feuerwehrtechnische Beladung welche auf dem Fahrzeug mitgeführt werden soll

(Angebote zur Beladung nur im Los 2)

| Gruppe Lfd. Nr. | Leistungsgegenstand/ Bezeichnung/ Bemerkung | Norm | Stückzahl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beistellung durch: |
|  | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |
|  | Warnkleidung (Weste) mit Rückenaufschrift „Feuerwehr“ | DIN EN 471 | 9 | Los 2 |
|  | Funktionsweste Rot/Gelb kariert, Fabrikat „Fireliner“, Größe L, mit Flausch für Rückenschild in der Größe 80x380mm, Rückenschild „FREITAL“ | - | 1 | AG |
|  | Atemschutzgerät Typ „Dräger PSS AirBoss Active G5/8“ Ein Fix BP mit Manometer; inklusive Lungenautomat „Dräger PSS-ESA“, Lungenautomat-Halter AirBoss mit Standartmembran und Transponder, Atemluftflasche Gelb „Dräger NANO 6,8L/300bar, Typ4, Ventil G5/8“, gerade, AS, FW, Handrad blau, gefüllt, blaues Dräger-Logo, RFID am Flaschenhals, Flaschenhülle aus Nomex blau 6,8L und Verschlussschraube; lnbetriebnahmenachweis; Holster mit Messer, Bandschlinge, Stift, je 2 Leuchtkeile; Totmannwarner Typ „Dräger Bodyguard 1000 (Taste/Schlüssel)“ | DIN EN 137 | 4 | Los 2 |
|  | Atemanschluss Typ „Dräger FPS7000 ESA EPDM M2 PCas Haarnetz“ mit Dräger FPS-COM7000 inkl. Kabel, Universalstecker und Protex Maskentasche | DIN EN 136 | 4 | Los 2 |
|  | Kombinationsfilter „Dräger 1140“ A2B2E2K2HgP3-CO mit Schraubanschluss RD40 | DIN EN 14387 | 9 | Los 2 |
|  | Brandfluchthauben Typ „Dräger Parat 5520“ inkl. Soft Pack mit Schultergurt | DIN EN 403 | 2 | Los 2 |
|  | Atemschutzüberwachungssystem „DRÄGER REGIS 300“ | - | 1 | Los 2 |
|  | Schutzbrille; dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit Feuerwehrhelm Typ „Dräger HPS 7000“, auch für Brillenträger geeignet | DIN EN 166 | 2 | Los 2 |
|  | Paar Fünffingerhandschuhe; lange Stulpen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig | DIN EN 374 DIN EN 420 | 2 | AG |
|  | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen; Form C (Hose) Schutzklasse 1; Größen 54 und 56 | DIN EN 381-5 | 2 | Los 2 |
|  | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen; mit Gesichts- und Gehörschutz; Fabrikat „CASCO PF100 Rescue“, gelb tagleuchtend mit rotem Reflektor, 1x Größe M und 1x Größe L, inkl. Gehörschutz und Frontgittervisier mit Halter | DIN EN 352 DIN EN 394 DIN EN 1731 | 2 | Los 2 |
|  | Paar Forstarbeiterhandschuh; Typ „Stihl FUNCTION Protect MS“; Größe 10 | - | 2 | Los 2 |
|  | Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, Größe L und XL | DIN EN 455 | 2 | AG |
|  | BS Grobreinigung DIN 14800 – L1 | DIN 14800-18 | 1 | AG |
|  | Kiste/Eurobox mit Deckel für Ersatzsachen, Farbe nach Rücksprache, Größe 400x600x270mm: - 2 Paar Jogginganzüge Größe 50 - 2 Paar Jogginganzüge Größe 54 - 2 Paar Jogginganzüge Größe 58 - 4 Stück Wintermütze/Strickmütze - Farbe Marineblau | - | 1 | Los 2 |
|  | Löschgerät |  |  |  |
|  | Kübelspritze A 10 (gefüllt) | DIN 14405 | 1 | Los 2 |
|  | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver; Typ „Neuruppin PG6“ mit Kfz-Halterung | DIN EN 3 | 1 | AG |
|  | Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid; Typ „Neuruppin KS 5 BG“ mit Kfz-Halterung | DIN EN 3 | 1 | Los 2 |
|  | Zumischer Z2R-FD Fabrikat „AWG“ | DIN EN 16712-1 | 1 | Los 2 |
|  | Ansaugschlauch; DN20 – 1500, nicht gerollt | DIN EN 16712-1 | 1 | Los 2 |
|  | Schaummittelbehälter 20 l, inkl. Produktaufkleber (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem 3% Schaummittel) | DIN 14452 | 2 | Los 2 |
|  | Netzmittelpatrone mit Halter für HSR Typ „AWG Turbo-Spritze 2235“ | - | 1 | Los 2 |
|  | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |
|  | Druckschlauch B75-5-KL1-K | DIN 14811 | 1 | AG |
|  | Druckschlauch B75-20-KL1-K | DIN 14811 | 10 | AG |
|  | Druckschlauch C52-20-KL1-K | DIN 14811 | 9 | AG |
|  | Druckschlauch C42-40-KL1-K (Schnellangriff) | DIN 14811 | 1 | AG |
|  | Druckschlauch C42-30-KL3-K (Schlauchpaket) | DIN 14811 | 1 | AG |
|  | Druckschlauch D25-20-KL3-K (VBBK) | DIN 14811 | 2 | AG |
|  | Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) mit Schnellkuppelgriffen; Fabrikat AWG | DIN EN ISO 14557 | 4 | Los 2 |
|  | Saugkorb A | DIN 14362-1 | 1 | AG |
|  | Saugschutzkorb A (Draht) mit Schnellverschluss; Fabrikat AWG | - | 1 | Los 2 |
|  | Mobiler Systemtrenner B-FW, Fabrikat „AWG“ | DIN 14346 | 2 | Los 2 |
|  | Sammelstück A-2B mit zwei einzelnen Rückschlagklappen; Fabrikat AWG | DIN 14355 | 1 | AG |
|  | Standrohr 2B, 2 Federbelastete Niederschraubventile, Vakuumbrecher in den B-Kupplungen, Fabrikat AWG | DIN 14375 | 1 | AG |
|  | Verteiler BV 2B-CBC, inkl. Übergangsstück BC mit Kette; Fabrikat AWG | DIN 14345 | 1 | AG |
|  | Verteiler C-2C, inkl. Übergangsstück CD (VBBK) | EN 17407 | 1 | AG |
|  | Übergangsstück BC | DIN 14342 | 2 | AG |
|  | Hohlstrahlroh mit Festkupplung B, Typ „AWG Turbo-Spritze 2750“ | DIN EN 15182 | 1 | AG |
|  | Stützkrümmer B – SK | DIN 14368 | 1 | AG |
|  | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Typ “AWG Turbo-Spritze 2235“ oder gleichwertig | DIN EN 15182-2 | 2 | Los 2 |
|  | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Typ “AWG Turbo-Spritze 2130“oder gleichwertig, ohne Griffstück (für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) | DIN EN 15182-2 | 1 | Los 2 |
|  | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Typ “AWG Turbo-Spritze 2235“ oder gleichwertig, ohne Griffstück (für Schlauchpaket) | DIN EN 15182-2 | 1 | Los 2 |
|  | Absperrorgan C, mit Kugelventil, Fabrikat AWG (für Schlauchpakt) | - | 1 | Los 2 |
|  | Hohlstrahlrohr D, Fabrikat AWG Turbo 2090 (VBBK) | DIN EN 15182-2 | 1 | AG |
|  | Schwerschaumaufsatz passend für Pkt. 3.18 und 3.20. | - | 1 | Los 2 |
|  | Mehrzweckleine | DIN 14920 | 2 | Los 2 |
|  | Wickelbrett für Mehrzweckleine | - | 2 | AG |
|  | Seilschlauchhalter SH 1600 – H | DIN 14828 | 3 | Los 2 |
|  | Schlauchbrücke Typ „Crocodile Typ B“ | DIN 14820-1 | 3 | Los 2 |
|  | Schlauchtragekorb STK Fabrikat „Flexattack“– C mit klappbarem Seitenteil | DIN 14827 | 3 | Los 2 |
|  | Kupplungsschlüssel ABC | DIN 14822-2 | 3 | AG |
|  | Schlüssel B für Überflurhydrant | DIN 3223 | 1 | AG |
|  | Schlüssel C für Unterflurhydrant | DIN 3223 | 1 | Los 2 |
|  | Paar Schachthaken mit Kette | - | 1 | AG |
|  | Paar Schachthaken/Schachtdeckelheber groß | - | 1 | Los 2 |
|  | Rettungsgerät |  |  |  |
|  | Steckleiter; 4-teilig, Leichtmetall, Fabrikat Munk-Günzburger Steigtechnik | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 | Los 2 |
|  | Einsteckteil für Steckleiter, Leichtmetall, Fabrikat Munk-Günzburger Steigtechnik | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 | Los 2 |
|  | Feuerwehrleine FL 30-KF | DIN 14920 | 4 | Los 2 |
|  | Feuerwehrleinenbeutel mit Tragleine | DIN 14921 | 4 | Los 2 |
|  | Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp, bestehend aus: - Klettschild mit Beschriftung „Sicherheitstrupp Feuerwehr Freital“ - Dräger Rettungspack-System RPS 3500 - Dräger PSS-Rettungshaube mit Tasche für Rettungshaube - Atemluftflasche Dräger, Farbe Gelb, 6,8l/300 bar NANO, Typ4, Ventil G5/8“, gerade, AS, FW, Handrad Farbe Blau, gefüllt, Dräger-Logo Farbe Blau, RFID am Flaschenhals, Flaschenhülle Nomex Farbe Blau für 6,8l, Verschlussschraube - Manometer und Druckminderer - Rettungsmesser inkl. Befestigungsband ca. 100cm - 2x Bandschlinge - Tragetuch | - | 1 | Los 2 |
|  | Sanitäts- und Wiederbelebungsgeräte |  |  |  |
|  | Tragetuch mit Tasche; Fabrikat „Söhngen“ desinfizierbar | DIN EN 1865-1 | 1 | AG |
|  | Tragetuch XXL mit Tasche, Fabrikat „Söhngen“ desinfizierbar | DIN EN 1865-1 | 1 | AG |
|  | Krankenhausdecke in Schutzhülle; ca. 1.900 mm x 1.400 mm | - | 1 | AG |
|  | Rettungsbrett mit Begurtung, Spinne und Kopfstütze | - | 1 | Los 2 |
|  | Sanitätsrucksack mit Füllung nach DIN 14142, als Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe, Fabrikat „SÖHNGEN NumberOne“ inkl. - Manuelles Blutdruckmessgerät - Stethoskop - Finger Puls/Oximeter - Ambubeutel/Beatmungsbeutel - Filter - 2 Mundbeutel/Beatmungsmaske | DIN 14142 | 1 | Los 2 |
|  | AED/Defibrillator | - | 1 | AG |
|  | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |
|  | Explosionsgeschützte Einsatzleuchte; Typ „ADDALIT L3000-LED“ (2x vorn, 3x hinten) | DIN V 14649 | 5 | Los 2 |
|  | Warndreieck nach StVZO | - | 2 | AG |
|  | Warnleuchte nach StVZO – LED | - | 2 | Los 2 |
|  | Warnschild „Ölspur“, 300x600mm, Grundfarbe Signalgelb reflektierend/RAL1003, Farbe Text/Rand Signalschwarz/RAL 9004 | DIN 5381 | 2 | Los 2 |
|  | Schilderständer, passend zur Pos. 6.4. | - | 2 | AG |
|  | Faltsignal mit 3-seitigem Aufdruck „Feuerwehr“, Höhe aufgestellt ca. 90cm | - | 2 | Los 2 |
|  | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt; Typ „Horizont Euro-Blitz Compact“ – LED, Akku-Ausführung, BASt geprüft | TL L8M/L8L, WL 4 | 4 | Los 2 |
|  | Kfz-Ladegerät zu Pos. 6.7. | - | 4 | LOS 1 |
|  | Verkehrsleitkegel; voll reflektierend, etwa 500 mm hoch, in schwerer Ausführung | BASt | 8 | Los 2 |
|  | Absperrband Rot/Weiß, 500m, inkl. Transportbehälter aus Kunststoff und integrierter Abschneideinrichtung, transparent | - | 1 | AG |
|  | Absperrstäbe/Erdspieß, Länge 1.000mm | - | 5 | AG |
|  | Tragbehälter für Flutlichtstrahler, mit zwei Flutlichtscheinwerfer 1000W Halogen, auch als Aufnahmebrücke nutzbar | - | 1 | AG |
|  | Stativ; auf mindestens 3500 mm ausziehbar, Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, inklusive Sturmverspannung | - | 1 | AG |
|  | Leitungsroller; 230 V, IP 54, 50 m Leitung Stecker (IP67) H07RN-F, 3 Steckdosen | - | 1 | Los 2 |
|  | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte; PSE 230 V/16 A-30, Form freigestellt | DIN SPEC 14660 | 1 | Los 2 |
|  | Akku-Lichtmast, Fabrikat „Milwaukee M18HOSALC-0“ inkl. Akku 18V/8Ah und Versorgungskabel | - | 1 | Los 2 |
|  | Einfach-Ladegerät, zu Pos. 6.17. | - | 1 | Los 1 |
|  | Handsprechfunkgerät HRT, Fabrikat „SEPURA SC2020“ | - | 6 | AG |
|  | Ladegeräte zu Pos. 6.17. | - | 6 | Los 1 |
|  | Arbeitsgerät |  |  |  |
|  | Tauchmotorpumpe TP 4/1; Fabrikat Fa. Spechthauser Tegernsee | DIN 14425 | 1 | Los 2 |
|  | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte; PSE 230 V/16 A-30, Form freigestellt | DIN SPEC 14660 | 1 | Los 2 |
|  | Bindestrang; 2 m, 8 mm Durchmesser | - | 2 | AG |
|  | Einreißhaken, 2,5m Holzstiel | - | 1 | AG |
|  | Mulde, Edelstahl, mit Klappgriffen | DIN 14060 | 1 | Los 2 |
|  | 1 Rundschlinge 4 m/ 4.000 kg | DIN EN 1492-2 | 1 | Los 2 |
|  | Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, 10 t (Hochfeste Ausführung), verzinkt | DIN 82101 | 2 | Los 2 |
|  | Kettensäge mit Verbrennungsmotor; Schwertlänge ca. 400 mm, Zubehör; Typ „Stihl MS 362 C-M“ | DIN EN ISO 11681-1 | 1 | Los 2 |
|  | Ersatzkette für Kettensäge | - | 1 | Los 2 |
|  | Satz Keile, Kunststoff, bestehend aus: - 1 Nachsetzkeil - 2 Fällkeile | - | 1 | Los 2 |
|  | Rucksack zur Türnotöffnung inkl. Innentaschen, ohne Ausrüstung, Fabrikat „SÖHNGEN NumberOne“ | - | 1 | Los 2 |
|  | Sperrwerkzeugsatz für Rucksack (siehe 7.11.) | - | 1 | AG |
|  | Sortimo L-Boxx 136, für Akku-Werkzeuge „Türnotöffnung“ | - | 1 | AG |
|  | Wärmebildkamera Fabrikat „Flir K33“ ab Modeljahr 2024 | - | 1 | Los 2 |
|  | Kfz-Ladegerät zu Pos. 7.14. | - | 1 | Los 1 |
|  | Kombiniertes Spreiz-/Schneidgerät, Fabrikat „WEBER SPS370 MK2 E-Force3“ | DIN EN 13204 | 1 | Los 2 |
|  | Akku 28V/5Ah zu Pos. 7.16. | - | 1 | Los 2 |
|  | Kfz-Ladegerät für Akku zu Pos. 7.17. | - | 1 | Los 1 |
|  | Zusatzbacken für Türnotöffnung zu Pos. 7.16. | - | 1 | Los 2 |
|  | Netzteil für permanente Stromversorgung zu Pos. 7.16. | - | 1 | AG |
|  | Stabilisierungssystem, Fabrikat „Weber Stab-Fast ALU+“, inkl. Transporttasche | - | 1 | AG |
|  | Unterbau-System, Fabrikat „Weber Stab-Pack Set“, inkl. Antirutschmatte für Stab-Pack-Set, inkl. Transportbox Größe 400x600x320mm | - | 1 | Los 2 |
|  | Weber Rescue, Schutzdeckenset Basic, inkl. Aufbewahrungstasche (8135517) | - | 1 | AG |
|  | Weber Rescue, Schutzdeckenset Upgrade (1078945) | - | 1 | Los 2 |
|  | Bereitstellungsplane, Farbe Gelb, nach Vorgabe der Feuerwehr Freital beschriftet, Schrift Schwarz, Größe ca. 2.000x2.000mm | - | 1 | Los 2 |
|  | Stromerzeuger nach DIN, 5kVA | DIN 14685 | 1 | AG |
|  | Abgasschlauch für Stromerzeuger, Länge ca. 2,5m | DIN 14572 | 1 | Los 2 |
|  | Mobiler Rauchvorhang RSS F70, inkl. Tasche | - | 1 | Los 2 |
|  | Handwerkszeug und Messgerät |  |  |  |
|  | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, Bauform „Halligan“, mit folgenden Eigenschaften: - Länge ca. 750 mm - Korrosionsfreier Stahl - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft 2.500 N - Auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite - Auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche | - | 1 | Los 2 |
|  | Spalthammer 3kg, 900mm | - | 1 | Los 2 |
|  | Feuerwehraxt FA, 900mm | DIN 14900 | 1 | Los 2 |
|  | Holzaxt B2 SB-A, 900mm | DIN 7294 | 1 | Los 2 |
|  | Feuerwehr-Werkzeugkasten, inkl. Inhalt, als Dönges Firebox oder gleichwertig | DIN 14881 | 1 | Los 2 |
|  | Verkehrsunfallkasten – VUK, inkl. Inhalt, als Dönges Firebox oder gleichwertig | DIN 14800-13 | 1 | Los 2 |
|  | Schornsteinfeger-Werkzeugsatz, inkl. Inhalt, als Dönges Firebox oder gleichwertig | DIN 14800-4 | 1 | Los 2 |
|  | Bügelsäge B, ca., 720mm | DIN 20142 | 1 | AG |
|  | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) | - | 1 | AG |
|  | Spaten 850 mit Griffstiel CY | DIN 20127 | 1 | AG |
|  | Dungharke mit Stiel, etwa 3.200 mm lang | - | 1 | AG |
|  | Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300 nach DIN 20151 | DIN 20121 | 1 | AG |
|  | Stoßbesen mit Stiel, etwa 1.500 mm lang, Fabrikat „Wolf multi-star SB400“ | - | 2 | Los 2 |
|  | Sondergerät |  |  |  |
|  | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug | DIN 14572 | 1 | Los 1 |
|  | Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers | - | 2 | Los 1 |
|  | Weithalskanister 22L, transparent, für Ölbindemittel | - | 2 | AG |
|  | Ölbindemittel, 1 Sack zusätzlich zu Pos. 9.3. | - | 1 | AG |
|  | Abschleppseil; 3.500 kg Anhängelast, 5 m, rotes Warntuch, handelsübliche Ausführung | - | 1 | Los 2 |
|  | Betankungsset für DIN-Stromerzeuger, inkl. 20L Blechkanister ROT, unverlierbarem Verschluss, flexibles Auslaufrohr, für Langzeit-Kraftstoff Stromerzeuger | - | 1 | Los 2 |
|  | Reservekraftstoff-Kanister, DIN, Farbe Grün, unverlierbarem Verschluss, flexibles Auslaufrohr, Inhalt 20L, für das Löschfahrzeug | - | 1 | Los 2 |
|  | Doppelkanister, Kunststoff, gefüllt mit 5l Kraftstoff für Kettensäge und 2l Kettenöl, aus dem Jahr der Lieferung | - | 1 | Los2 |
|  | Drucksprühgerät; Fassungsvermögen 5l | - | 1 | Los 2 |
|  | Kanister, Kunststoff, für 5L Inhalt, Farbe ORANGE, unverlierbarer Verschluss; geeignet und gefüllt mit 5L “BioVersal FW“ | - | 1 | Los 2 |
|  | Absaugvorrichtung für Kraftstoff und Auffangbehälter als DIN-Kraftstoffbehälter aus Metall, Farbe ROT, für 20l Inhalt | - | 1 | Los 2 |
|  | Satz Schnellmontage-Schneeketten für die Reifengröße des Fahrzeug | - | 1 | Los 1 |
|  | Sonstiges |  |  |  |
| 10.1. | Schlüsselbund, BMA | - | 1 | AG |
| 10.2. | Satz Führungsmittel (Schreibmappe/Ordner A4) | - | 1 | AG |
| 10.3. | Satz Führungsmittel (Hydrantenbuch/Straßenverzeichnis/Ordner A4) | - | 1 | AG |
| 10.4. | Mobiltelefon | - | 1 | AG |
| 10.5. | Tablet mit Sicherheitscover | - | 1 | AG |
| 10.6. | Weithalskanister, 22L, Transparent, „Streusalz“ | - | 1 | AG |