Leistungsbeschreibung

Löschfahrzeug – MLF Freital

Gemäß DIN 14530-25:2019:11

Los 1 - Fahrgestell, Auf-/ Ausbau

| Pos. | Leistungsgegenstand/ Bezeichnung/ Bemerkung | Anforderung | Bieterangaben/ Erfüllt () |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Allgemeines |  |  |
| 1.1. | Grundlegendes zur Ausschreibung |  |  |
| 1.1.1. | Aus dem Angebot müssen Bauweise, technische Daten und Ausführung, Funktion und Beschaffenheit des Fahrzeuges eindeutig ersichtlich sein. Die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache zu verfassen. Preise sind in Euro anzugeben. | X |  |
| 1.1.2. | Vollständig ausgefüllte Leistungsbeschreibung inklusive aller weiteren geforderten Anlagen | X |  |
| 1.1.3. | Ausführliche Beschreibung des Fahrgestells und des Aufbaus/Ausbaus sowie der darin enthaltenen Ein- und Anbauteile mit technischer Zeichnung zur Darstellung | X |  |
| 1.1.4. | Verpflegungs- und Übernachtungskosten für 2 Personen zur Auftragsklärung, wenn die einfache Entfernung zum Auftragnehmer 300 km übersteigt | X |  |
| 1.1.5. | Verpflegungs- und Übernachtungskosten für 2 Personen zur Rohbauabnahme, wenn die einfache Entfernung zum Auftragnehmer 300 km übersteigt | X |  |
| 1.1.6. | Vorabnahme am Ort des Auftragnehmers, Beseitigung etwaiger Mängel und Überführung des Komplettfahrzeuges zum Auftraggeber Verpflegungs- und Übernachtungskosten für 2 Personen zur Vorabnahme, wenn die einfache Entfernung zum Auftragnehmer 300 km übersteigt | X |  |
| 1.1.7. | Lieferung und Endabnahme am Ort des Auftraggebers: Feuerwache Freital Am Glaswerk3 01705 Freital | X |  |
| 1.1.8. | E-Mail und sonstiger Schriftverkehr erfolgt in Deutsch. | X |  |
| 1.1.9. | Nach Zuschlagserteilung übersendet der Auftragnehmer (AN) zur Vorbereitung des Auftaktgespräches folgende Unterlagen an den Auftraggeber (AG) - Angebots-Konfigurationen von Fahrgestell, Auf-/Ausbau, Beladung - Musterbeladeplan - Bestehende Fragen zur Auftragsklärung - Bauablaufplan | X |  |
| 1.1.10. | Es sind mindesten vier Einsatzkräfte ausführlich in die Bedienung des Einsatzfahrzeuges, der Ausrüstung und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung durch deutschsprachiges Personal, am Standort des Auftraggebers einzuweisen. | X |  |
| 1.1.11. | X = Mindestanforderung O = Option |  |  |
| 1.2. | Geltende Normen, Vorschriften und Anforderungen |  |  |
| 1.2.1. | Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden beziehungsweise darf im Einzelfall nur nach Absprache mit dem Auftraggeber davon abgewichen werden: - DIN EN 1846 in allen Teilen - E DIN 14502 in allen Teilen - Aufbaurichtlinie des Herstellers - Technische Richtlinie BOS (TR BOS) - EMV-Richtlinien und EMVG in der aktuellen Fassung - Qualitätsanforderungen gemäß ISO 9001 - StVZO - Vorschriften über elektrische Anlage VDE-/DIN-Normen - DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ - DGUV Vorschrift 70/71 „Fahrzeuge“ - Alle sonstigen, bisher nicht genannten, gültigen und anwendbaren anerkannten Regeln der Technik # Alle Mindestanforderungen der DIN 14530-25:2019-11zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung sind einzuhalten. | X |  |
| 1.3. | Dokumente und Nachweise in deutscher Sprache |  |  |
| 1.3.1. | Typprüfung gemäß DIN 1846 | X |  |
| 1.3.2. | Alle zur Zulassung am künftigen Einsatzort nötigen Dokumente, Unterlagen, Ausnahmegenehmigungen etc. | X |  |
| 1.3.3. | Abnahme nach §21 StVZO mit Vorlage der Konformitätserklärung nach Richtlinien 89/392/EWG | X |  |
| 1.3.4. | Abnahme gemäß Ziffer IV Nummer 4 der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens | X |  |
| 1.3.6. | Wiegeprotokoll des kompletten Fahrzeuges einschließlich Auf-/Ausbau und vollständiger Beladung | X |  |
| 1.3.7. | Betriebsanleitung, Technische Dokumentation, insbesondere vollständige Schaltpläne in 2-facher Ausfertigung in deutscher Sprache in Papier- und einmal in elektronischer Form (pdf-Format) für das Fahrgestell und den Aufbau/Ausbau | X |  |
| 1.3.8. | Abnahmeprotokoll aller elektrischen Betriebsmittel gemäß VDE 0100 | X |  |
| Pos. | Leistungsgegenstand/ Bezeichnung/ Bemerkung | Anforderung | Bieterangaben/ Erfüllt () |
| 2. | Fahrgestell |  |  |
| 2.1. | Allgemeines |  |  |
| 2.1.1. | Serienmäßiges Frontlenkerfahrgestell mit Heckantrieb, geeignet zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeug MLF mit, nach Möglichkeit, serienmäßiger Doppelkabine, nach DIN14530-25:2019-11 | X | Hersteller: Typ: |
| 2.1.2. | Das Fahrgestell entspricht der Massenklasse MI (DIN SPEC 14502-1), Kategorie 1 – Straßenfähig nach DIN EN 1846 | X | Zulässiges Gesamtgewicht: |
| 2.1.3. | Technische Kenndaten gemäß DIN EN 1846-2 - zulässige Gesamtmasse 9.000kg, unter Einhaltung der Massereserven von 3% der Gesamtmasse, aufgelastete Fahrgestelle sind nicht zulässig - Fahrzeughöhe maximal 3.100mm (bei Leermasse, inkl. Dachbeladung) - Gesamtbreite Kabine maximal 2.300mm - Gesamtlänge maximal 6.500mm - Radstand maximal 3.600mm | X | Datenblatt inkl. Maßangaben! |
| 2.1.4. | Maximal 1,5 Stunden Fahrzeit zur nächsten Vertragswerkstatt mit 24-Stunden-Notservice und regulärer Öffnung von Montag-Sonnabend (ohne Feiertag). | X | Fahrzeit: |
| 2.1.5. | Angabe aller Serviceintervalle gemäß Herstellervorgaben. | X |  |
| 2.1.6. | Fahrgestell Gewichtsoptimiert (Alufelgen, Entfall Schäkel und Aufnahme für Schäkel vorn, Leichtmetall-Luftkessel etc.) | X |  |
| 2.2. | Farbgebung |  |  |
| 2.2.1. | Lackierung des Fahrerhauses in Feuerrot (RAL 3000) | X |  |
| 2.2.2. | Keine Lackierung der Stoßfänger, Kotflügel, Kühlergrill und Außenspiegel, Griffe, Zierleisten, Flankenschutz – Serie, Anthrazit | X |  |
| 2.2.3. | Lackierung der Felgen, Serie | X |  |
| 2.2.4. | Lackierung des Rahmens, Serie (Schwarz oder Grau) | X |  |
| 2.3. | Motor, Antrieb, Bremse und Fahrwerk |  |  |
| 2.3.1. | Dieselmotor - Mindestens 162kW (220PS) Motorleistung - mindestens 850Nm Drehmoment - mindestens Schadstoffklasse Euro VI - Behördenmotor - Angaben der technischen Daten - verstärkte Motorbremse - Automatische Regeneration: - nicht im Stand - nicht bei eingelegtem Nebenantrieb - jederzeit unterbrechbar - keine Leistungsreduktion oder Drehzahlschwankungen bei automatischer Regeneration - muss jederzeit unterbrochen werden können - Manuelle Regeneration: - muss ohne zusätzliche Werkstattsoftware o.ä. am geplanten Einsatzort möglich sein - muss auch vor Erreichen der ersten Warnstufe möglich sein - muss beim Einlegen einer Fahrstufe oder des Nebenantriebs automatisch deaktiviert werden - muss jederzeit unterbrochen werden können | X |  |
| 2.3.2. | Kraftstofftank: - möglichst großes Fassungsvermögen - abschließbarer Tankdeckel, möglichst gleichschließend zum Fahrerhaus - Befüllung mit handelsüblichen Kraftstoffkanistern muss problemlos möglich sein | X |  |
| 2.3.3. | Additivtank: - möglichst kleines Fassungsvermögen - Befüllung mit handelsüblichen Kanistern muss problemlos möglich sein | X |  |
| 2.3.4. | Vollautomatisiertes Wandler-Schaltgetrieb, Schaltstufen für Feuerwehrfahrzeuge geeignet | X |  |
| 2.3.5. | Differenzialsperre an der Hinterachse, zuschaltbar | X |  |
| 2.3.6. | Nebenantrieb zum Antrieb einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 nach DIN EN 1028-1. Der Motor und alle Getriebe sind für Dauerbelastung bei Nennleistung der FPN 10-2000 auszulegen | X |  |
| 2.3.7. | Höchstgeschwindigkeit auf 100km/h begrenzt, mindestens jedoch 90km/h | X |  |
| 2.3.8. | Nach außen geführtes Abgasendrohr an der linken Fahrzeugseite, geeignet zum Anschluss an eine mitfahrende Quellenabsaugung Typ „Plymovent SBT Pneumatic Grabber“ sowie einen Abgasschlauch nach DIN 14572 | X |  |
| 2.3.9. | Bremsanlage: - Schnellstarteinrichtung - beheizter Drucklufttrockner - ABS - Scheibenbremse an allen Achsen | X |  |
| 2.3.10. | Elektronisches Stabilitätsprogramm – ESP | X |  |
| 2.3.11. | Auslegung des kompletten Fahrwerkes (Stoßdämpfer, Stabilisatoren. Federung etc.) auf den Verwendungszweck sowie das zulässige Gesamtgewicht des im Betrieb befindlichen Fahrzeuges. | X |  |
| 2.3.12. | Blattfederung an der Vorderachse und Hinterachse, Luftfederung an der Hinterachse ist zulässig | X |  |
| 2.3.13. | An den Verwendungszweck des Fahrzeuges angepasste 6-fache Bereifung vom Typ „Continental Scandinavia“ oder gleichwertig: - M+S und Schneeflocke (3PMSF) Kennzeichnung - Vollwertige Winterreifen, keine Ganzjahresreifen - Alufelgen - möglichst gleichgroße Reifen an Vorder- und Hinterachse - Sicherheitsradmuttern und Radmutternindikatoren an allen Rädern - Nachweis der Angaben nach Reifenkennzeichnungsverordnung - Produktionsdatum der Reifen darf bei Abnahme des Fahrzeuges nicht älter als 24 Monate sein - die Nutzung der Gleitschutzketten an der Hinterachse muss jederzeit möglich und freigegeben sein - kein Reserverad | X | Hersteller: Typ: Größe: |
| 2.3.14. | Feststellbremse auf alle Räder wirkend | X |  |
| 2.4. | Elektrische Anlage und Beleuchtung |  |  |
| 2.4.1. | Verstärkter Generator, geeignet zur Versorgung aller im Fahrgestell und Aufbau verbauten elektrischen Verbraucher | X |  |
| 2.4.2. | Zwei Batterien12V: - in Verbindung mit dem Generator geeignet zur Versorgung aller im Fahrgestell und Aufbau verbauten elektrischen Verbraucher - Produktionsdatum darf bei Abnahme des Fahrzeuges nicht älter als 12 Monate sein - Batterietrennschalter | X |  |
| 2.4.3. | Alle werkseitigen Sicherungen sind, wenn möglich, als Kfz-Sicherungsautomaten ausgeführt. | X |  |
| 2.4.4. | Akustischer Rückfahrwarner - Automatisch mit Rückwärtsgang schaltend - über Taster am Fahrerplatz einmalig abschaltbar | X |  |
| 2.4.5. | Serienmäßige Beleuchtungseinrichtung in LED-Technik, soweit verfügbar und diese nicht durch den Aufbauhersteller nachträglich geändert wird | X |  |
| 2.4.6. | Hauptscheinwerfer in LED-Technik | X |  |
| 2.4.7. | Serienmäßiges Tagfahrlicht, LED-Technik | X |  |
| 2.4.8. | Nebelscheinwerfer, LED-Technik | O |  |
| 2.4.9. | Je eine Steckdose im Fahrerhaus (12V, 24V, USB-A, USB-C) | X |  |
| 2.4.10. | Abbiegeassistent BMVI konform, Sensor-basierter Erkennung, optische und akustische Warnung rechts innen an der A-Säule, inkl. Kamera und Bildschirm, sonstige Assistenzsysteme nach Vorgaben für die Zulassung | X |  |
| 2.5. | Ausstattung Fahrerhaus |  |  |
| 2.5.1. | Hauptspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, ausgelegt für eine max. Aufbaubreite von 2.400mm, Weitwinkelspiegel links und rechts | X |  |
| 2.5.2. | Sonnenblende außen, Farbe transparent-grau | X |  |
| 2.5.3. | Elektrische Fensterheber für Fahrer- und Beifahrertür | X |  |
| 2.5.4. | Geschwindigkeitsregelanlage | X |  |
| 2.5.5. | Serienmäßiges Radiosystem: - UKW, DAB+; SD oder USB-Schnittstelle - Zwei Lautsprecher im Fahrerhaus - Vorbereitung zum Anschluss von zwei weiteren Lautsprechern (Mannschaftskabine), möglichst getrennt regelbar - Rückfahrkamera, es entfällt dann die Rückfahrkamera nach Pos. 3.8.10. | X |  |
| 2.5.6. | Unfalldatenspeicher: - UDS Kienzle - Datum und Uhrzeit - Aufzeichnung aller relevanten Fahrzeugdaten (Geschwindigkeit, Betätigung Bremspedal etc.) - Aufzeichnung aller Schaltzustände der Sondersignalanlage - Optische Signalisierung der Auslösung im Fahrerhaus - Ausleseschnittstelle, leicht zugänglich | X |  |
| 2.5.7. | Gleichschließende Schlösser für alle Türen | X |  |
| 2.5.8. | Zentralverriegelung für das Fahrerhaus inkl. Mannschaftsraumtüren | X |  |
| 2.5.9. | Schlüssel ohne Transponder | X |  |
| 2.5.10. | Lenkrad in der Höhe und Neigung verstellbar | X |  |
| 2.5.11. | Fahrersitz: - Luftgefedert - In Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar - An das Gewicht des Fahrers anpassbare Dämpfung - Dauerhaft absenkbar | X |  |
| 2.5.12. | Beifahrersitz: - In Längsrichtung verstellbar - Klappbare Rückenlehne, wenn möglich | X |  |
| 2.5.13. | Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrersitz | X |  |
| 2.5.14. | Ablagemöglichkeit in den beiden Türen | X |  |
| 2.5.15. | Klimaanlage für das Fahrerhaus/Mannschaftsraum | X |  |
| 2.6. | Sonstige Anforderungen |  |  |
| 2.6.1. | Automatische Anhängerkupplung: - Bolzenkupplung TK226, fest, nach DIN 74051-1 und DIN V 74051-10 - Kugelkopfkupplung nach DIN 74058, abnehmbar - Anhängelast ungebremst min. 750kg - Anhängelast gebremst 2.000kg - Steckdose 24V/ 15-polig - Steckdose 12V/ 13-polig - Entfall Bremsluftanschluss am Heck | X |  |
| 2.6.2. | Anschlageinrichtung am Fahrzeugheck: - Geeignet zur Aufnahme von Schäkeln, Form C der Nenngröße nach DIN82101 - zwei Schäkel nach DIN EN13889 mit einer zulässigen Zugkraft von 100kN - Dauerhafte Kennzeichnung der zulässigen Zugkraft | X |  |
| 2.6.3. | Schmutzfänger an der Vorder- und Hinterachse | X |  |
| 2.6.4. | Rotationsketten an der Hinterachse, Typ „RUD RotoGrip Classic“ | X |  |
| 2.6.5. | Satz Schnellmontage-Schneeketten, passend für die montierten Reifen- und Radgröße der Hinterachse, Alufelgen geeignet, als Kreuzkette, Zulassung nach ÖNorm, mindestens 4mm Kettenglieder, auf dem Fahrzeug fest verlastet (im Rahmen der Gewichtsreserve) | X |  |
| 2.6.6. | Verstärkte Kipphydraulik für das Fahrerhaus | X |  |
| 2.6.7. | Kfz-Verbandskasten gemäß §35h StVZO, Herstellerabhängiges Bordwerkzeug | X |  |
| 2.6.8. | Überführung des Fahrgestells vom Fahrgestellhersteller zum Aufbauhersteller | X |  |
| 2.6.9. | Entfall Wagenheber | X |  |
| 2.6.10. | Zwei Radkeile nach Vorgabe des Fahrgestellherstellers | X |  |
| Zwischensumme Position 2 – Fahrgestell (netto) |  |  | € |
| Zwischensumme Position 2 – Fahrgestell (Option) |  |  | € |

| Pos. | Leistungsgegenstand/ Bezeichnung/ Bemerkung | Mindest-anforderung | Bieterangaben/ Erfüllt () |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Auf- /Ausbau |  |  |
| 3.1. | Allgemeines |  |  |
| 3.1.1. | Aufbau eines Löschgruppenfahrzeug MLF nach DIN 14530-25:2019-11 | X |  |
| 3.1.2. | Der Aufbau sowie die enthaltenden Ein- und Anbauteile müssen zum Zeitpunkt der Auftragsausführung dem neusten Stand der Technik entsprechen. Alle Kanten abgerundet und Stoßfugen dauerhaft abdichten | X |  |
| 3.1.3. | Möglichst ausgewogene Gewichtsverteilung des einsatzbereiten Komplettfahrzeuges. | X |  |
| 3.1.4. | Spannungsfreie Lagerung des Aufbaus. Bei voller zulässiger Verschränkung dürfen keine Überbeanspruchungen und bleibende Verformungen am Aufbau auftreten. Alle Geräteraumverschlüsse und Geräteraumauftritte müssen dabei zu betätigen sein. | X |  |
| 3.1.5. | Angabe Kontaktdaten der nächsten zertifizierten Vertragswerkstatt für den Aufbau und der Feuerlöschkreiselpumpe. Angabe der Fahrzeit ca. | X | Fahrzeit: |
| 3.1.6. | Garantie von mindestens 24 Monate auf den kompletten Aufbau sowie mindestens 72 Monate auf Durchrostung. | X | Garantie: |
| 3.1.7. | Garantie von mindestens 24 Monate auf die Feuerlöschkreiselpumpe. | X | Garantie: |
| 3.1.9. | Alle Produktionsstätten des Auftragnehmers müssen nach ISO9001 zertifiziert sein. | X |  |
| 3.1.10. | Telefonischer Kundenservice, auch für Ersatzteilbestellung, für den Aufbau und die Feuerlöschkreiselpumpe in deutscher Sprache. | X |  |
| 3.1.11. | Technischer Kundendienst für den Aufbau und die Feuerlöschkreiselpumpe in deutscher Sprache. | X |  |
| 3.1.12. | Technischer Kundendienst mit Vorortservice, unterschriebener Wartungsvertrag für Aufbau und Feuerlöschkreiselpumpe muss dem Angebot beigefügt sein | X |  |
| 3.1.13. | Lieferung eines Abgasschlauch nach DIN 14572 für Feuerwehrfahrzeuge | X |  |
| 3.2. | Fahrerhaus |  |  |
| 3.2.1. | Zwei Helmhalter im Bereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, geeignet für den Helmtyp „Dräger HPS7000“ (Größe H2) | X |  |
| 3.2.2. | Ablagekasten zwischen Fahrer- und Beifahrer: - Verschließbar (wenn mit Zahlenschloss möglich, dann entfall Pos. 3.2.3.) - Aufnahmeschienen für Hängeregister - Geeignet zur Aufnahme von mindestens zwei Aktenordner Größe DIN A4 mit breitem Rücken sowie 5 zusätzlichen Hängemappen - Drei separate Ablagefächer für Kleinmaterialien (Schlüsselbund, Taschenlampe, Mehrgasmessgerät etc.) - 12V und USB (je 1x USB-A und 1x USB-C) Steckdose innerhalb des Kastens - 230V Steckdose für das Ladegerät des Mehrgas-Messgerät innerhalb des Kastens - Rücksprache zur genauen Ausführung mit dem Auftraggeber | X |  |
| 3.2.3. | Schlüsseltresor mit Zahlenschloss, für Schlüsselbund und 3 einzelne Schlüssel, z.B. Fabrikat Burg-Wächter KC20 | X |  |
| 3.2.4. | Lackierung der Einstiegs- und Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer in Leuchtgelb (RAL1026) oder ähnlicher Farbe. | X |  |
| 3.2.5. | Zwei Metall-Kleiderhaken geeignet zum Aufhängen für die schwere Einsatzkleidung (mindestens 20kg) | X |  |
| 3.2.6. | Universalhalterung für ein Tablet mit erweiterter Schutzhülle auf der Beifahrerseite, die Bedienung muss während der Fahrt für den Beifahrer möglich sein, Ladesteckdose USB-A/USB-C in der Nähe | X |  |
| 3.2.7. | Universalhalterung für ein Mobiltelefon/Smartphone auf der Beifahrerseite, die Bedienung muss während der Fahrt für den Beifahrer möglich sein, Ladesteckdose USB-A/USB-C in der Nähe | X |  |
| 3.2.8. | Warmluftstandheizung für den Mannschaftsraum, Einstellmöglichkeit im Mannschaftsraum und Kontrollleuchte am Fahrerplatz | X |  |
| 3.3. | Mannschaftskabine |  |  |
| 3.3.1. | Sicherheitskabine, geeignet zur Aufnahme von 4 Feuerwehrangehörigen (Angriffstrupp und Wassertrupp), Prüfung nach ECE-R29 mit Nachweis, Auslegung nach ECE-R29-C und ECE-R29-3. Hierbei ist eine möglichst große Kommunikationsfläche zwischen Gruppenführer und Mannschaft herzustellen, Fußboden aus rutschhemmenden, leicht zu reinigenden und desinfizierbaren Bodenbelag. Die Rückwand muss mit Aluriffelblech verkleidet sein. Als serienmäßige Doppelkabine des Fahrgestellherstellers. | X |  |
| 3.3.2. | Angabe der Innenmaße (Mannschaftsraumbreite, -höhe, Sitzflächenbreite, Abstand gegenüberliegende Sitzflächen) sind in einer technischen Zeichnung darzustellen und zu beschriften. | X |  |
| 3.3.3. | Sitzplätze: - Sitzkonstruktion nach ECE-R14 geprüft und freigegeben - Einzelsitzplatz mit gepolstertem Sitzkissen, Rückenlehne und Kopfstütze - Oberfläche muss feucht abwisch- und desinfizierbar sein - Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte in Leuchtgelb (RAL1026) oder ähnliche Farbe möglichst für jeden Sitzplatz mit stehender Ausführung der Gurtschlösser - Ausgekleidete Schublade/n unter den innen Sitzplätzen - Zwei Kunststoff oder Leichtmetallkisten unter den inneren Sitzplätzen - Zwei Sitze, mittig, mit Halterung für Atemschutzgeräte entgegen der Fahrtrichtung, geprüft nach ECE-R14 - Zwei Sitze, außen, in Fahrtrichtung mit klappbaren Sitzflächen in Fahrrichtung | X |  |
| 3.3.4. | Haltestangen und -griffe: - Zwei durchgehende vertikale Haltestangen an jedem Einstieg vom Mannschafts-raumboden bis Kabinendecke - Eine schräge Haltestange an jeder Türinnenseite - Eine an der Kabinendecke angebrachten Haltestange - Alle Haltestangen und -griffe in Leuchtgelb (RAL1026) oder ähnlicher Farbe | X |  |
| 3.3.5. | Türen: - Manuell betätigte Türen mit größtmöglichem Öffnungswinkel - Manuell zu betätigende Fensteröffner, elektrisch wenn manuell nicht lieferbar - Zentralverriegelung für die Türen der Mannschaftskabine, integriert in die Zentralverriegelung des Fahrerhauses - Schließzylinder gleichschließend mit Fahrerhaus - Keine Ablagefächer an den Türen - Trittschutz im Fußbereich der Türen - Optische und bei gelöster Feststellbremse akustische Signalisierung im Fahrerhaus bei geöffneten Türen - Keine farblichen Designelemente an den Türen außen - Keine Zusatzfenster in den Türen unten - Lagerung der offenen Warndreiecke an der Türinnenverkleidung | X |  |
| 3.3.6. | Halterungen: - Zwei Halterungen für Kartons mit Infektionsschutzhandschuhe - Zwei Halterungen für Umluftunabhängige Atemschutzgeräte nach DIN EN137 Typ „Dräger PSS AirBoss Active G5/8“ mit einer 6,8L Atemluftflasche an den beiden inneren Sitzen entgegen der Fahrrichtung, geprüft nach ECE-R14 - Zwei Halterungen für Atemanschlusstragebehälter für Masken Typ „Dräger FPS7000“, von den beiden inneren Sitzplätzen entgegen der Fahrtrichtung aus erreichbar. - Zwei Halterungen für Feuerwehrleinen, von den inneren Sitzplätzen entgegen der Fahrtrichtung aus erreichbar. - Halterung für ein Atemschutzüberwachungssystem Typ „Dräger REGIS 300“ - Lagerung der weiteren Kabinenbeladung nach Rücksprache mit dem Auftraggeber (Handlampen, WBK, HRT etc.) - Lagerung für mindesten zwei Feuerwehrhelme „DRÄGER HPS7000 Gr. 2“ - Vier Metall-Doppelhaken, geeignet für die schwere Einsatzkleidung (20kg) - Lagerung für zwei Feuerwehrhaltegurte - Zwei Netztaschen an der Rückwand | X |  |
| 3.3.7. | Einstiegsstufen zur Mannschaftskabine in rutschhemmender Ausführung (mindestens Rutschsicherheitsklasse R11) mit möglichst gleichem Stufenabstand. Klappbare Trittstufen sind nicht zulässig. |  |  |
| 3.4. | Kofferaufbau |  |  |
| 3.4.1. | Geschlossener Kofferaufbau aus nichtrostendem Material, geeignet zur sicheren Unterbringung und Lagerung der kompletten feuerwehrtechnischen Beladung gemäß Anlage 1. Kofferaufbau und Mannschaftsraum getrennt. Böschungs- und Rampenwinkel sind einzuhalten. - Maximale Breite 2.400mm | X |  |
| 3.4.2. | Aufteilung und Bauweise der Geräteräume: - Fünf Geräteräume - Variabler Innenausbau, der eine nachträgliche Anpassung an geänderte Beladung durch ein stufenlos verstellbares Profilsystem aus nichtrostendem Metall jederzeit ermöglicht. - Gewichts- und Raumoptimiert - Vor der HA tiefgezogen, wenn für die Lagerung der Ausrüstungsgegenstände notwendig - Nach der HA tiefgezogen | X |  |
| 3.4.3. | Geräteraumverschlüsse: - Manuell betätigte seitlichen Geräteraumverschlüsse in Rollladenbauweise an den Fahrzeugseiten - Manuell betätigter Geräteraumverschluss am Heck in Klappenausführung. - Vom Boden erreichbare Zuziehbänder in Signalfarbe. - Alle Geräteräume mit Drehstangenverschluss zum Öffnen und Schließen. - Alle Geräteraumverschlüsse gleichschließend abschließbar. - Alle Geräteraumverschlüsse staub- und wasserdicht. - Optische Signalisierung bei geöffneten Geräteraumverschlüssen. Zusätzliche Akustische Signalisierung bei gelöster Feststellbremse. | X |  |
| 3.4.4. | Geräteraumauftritte: - Manuell klappbare Geräteraumauftritte an den Geräteräumen G1, G2, G3 und G4 welche ggf. in Kombination mit den Rollladen den Geräteraumverschluss bilden Geräteraumauftritte müssen mit einem rutschfesten Belag der Rutschsicherheitsklasse R11 oder besser versehen sein - Alle Geräteraumauftritte müssen für eine Mindestbelastung von 250kg je Auftritt ausgelegt sein - Geräteraumauftritte, auch wenn keine tiefgezogenen Geräteräume vor der HA vorhanden sind und zur Geräteentnahme für Personen unter 1,72m erforderlich sind - Kantenschutz der Geräteraumauftritte - Gelbe Warnblinkleuchten in LED-Technik an den vorderen und hinteren Seiten aller Auftritte, automatisch schaltend mit Betätigung der Auftritte - Optische und bei gelöster Feststellbremse akustische Signalisierung im Fahrerhaus bei heruntergeklappten Geräteraumauftritt | X |  |
| 3.4.5. | Kofferdach: - Das komplette Dach des Kofferaufbaus ist begehbar und mit rutschhemmendem Leichtmetallbelag mit der Rutschsicherheitsklasse R11 oder besser versehen. - Klappbare Aufstiegsleiter, mit einem ergonomischen Anstellwinkel - Lagerung der vierteiligen Steckleiter nach DIN EN 1147, je zwei Paar, nach hinten entnehmbar mit Entnahmehilfe (Rolle) - ggf. Lagerung der Saugschläuche auf dem Aufbaudach, inkl. vorgekuppelten Saugkorb - Lagerung Abgasschlauch (nach DIN 14572) auf dem Aufbaudach - Ausreichende Beleuchtung des Daches, geschaltet über die Aufstiegsleiter | X |  |
| 3.4.6. | Haltegriffe in den Geräteräumen, um eine sichere Geräteentnahme ab 2.000mm über der Standfläche zu gewährleisten, in Leuchtgelb (RAL1026) oder ähnlicher Warnfarbe | X |  |
| 3.4.7. | In den Geräteraum integrierte und ausziehbare Arbeitsfläche mit einer Mindestbreite von 900mm und größtmöglicher Tiefe, Druckluftanschluss in der Nähe der Arbeitsfläche zum Anschluss einer Druckluftpistole (vom Hygieneboard Pos. 3.4.8.), auf der rechte Fahrzeugseite | X |  |
| 3.4.8. | Lagerung des Beladesatzes Grobreinigung nach DIN 14800-L1 auf der rechten Fahrzeugseite auf einem ausziehbaren Hygieneboard mit Wasseranschluss aus dem Löschwasserbehälter und Druckluftanschluss mit Spiralschlauch und Luftpistole, selbstständig nach Betätigung ausfahrend | X |  |
| 3.4.9. | Lagerung der feuerwehrtechnischen Beladung: - Lagerung der gesamten feuerwehrtechnischen Beladung nach Anlage1 (außer Steckleiterteile, Dunghacke Freital, Abgasschlauch und ggf. Saugschläuche und Schlauchbrücken) im Aufbau bzw. FR/MR - Die neu zu beschaffende Beladung ist separat im Los2 ausgeschrieben, bitte keine Angebote im Los1 zur Beladung abgeben, die in Anlage 1 aufgeführte Beladung ist die komplette mitzuführende Beladung auf dem MLF, vorläufige Gewichtsbilanz bei der Angebotsabgabe - Grobaufteilung der Geräteräume in den Bereich Technische Hilfeleistung (rechte Fahrzeugseite) und Brandbekämpfung (linke Fahrzeugseite) - Die Inneneinrichtung ist in einem Beladeplanvorschlag (Beladeplanzeichnung) darzustellen und dem Angebot beizulegen. - Einhaltung der Entnahmehöhen gemäß DIN EN 1846-2 Anhang D - Kennzeichnung aller Lagermöglichkeiten - Für zusätzliche, nachträgliche Beladung ist Leerraum einzuplanen, inkl. zwei EuroBoxen in der Größe 400x300x150mm - Alle Befestigungspunkte und Halterungen in geschraubter Ausführung - Absprache mit dem Auftraggeber zur genauen Lagerung der Beladungsgegenstände - Die Lagerung von zwei umluftunabhängigen Atemschutzgeräten nach DIN EN 137 Typ „Dräger PSS AirBossActive G5/8“ mit 6,8L Atemluftflaschen auf der linken Fahrzeugseite. Das Anlegen der Atemschutzgeräte muss von der Standfläche des Fahrzeuges aus möglich sein. - Lagerung von zwei Atemanschlüssen Typ „Dräger FPS7000“, Brandfluchthauben und Feuerwehrleinen bei den Atemschutzgeräten im Aufbau - Halterung für eine Atemschutzüberwachungstafel Typ „Dräger REGIS300“ am Fahrzeugheck außen - Lagerung eines Schlauchpakete, bestehend aus einem 30m C-Schlauch in Buchten, einem C-Hohlstrahlrohr Typ „AWG Turbo-Spritze 2235“ und einem C-Absperrorgan, auf der linken Fahrzeugseite in einer Wanne - Lagerung der Löschtechnischen Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe, bestehend aus einem C-Hohlstrahlrohr und einem 40m C-Schlauch in Buchten, auf der rechten Fahrzeugseite (siehe 3.5.3) - Lagerung des 2B-CBC Verteiler mit einem angekuppelten B-Rollschlauch B75-20-KL 1-K in den Traversenkästen unter den Geräteräumen G4 - Lagerung der weiteren C-Druckschläuche in liegenden Tragekörben und als Rollschläuche, B-Druckschläuche als Rollschläuche - Lagerung des Rauchverschluss und des Schlauchpaket in der Nähe der Schlauchtragekörbe - Der Kombispreizer möglichst auf einem Auszug - Das Zusatzmodul A nach DIN 14800-18 Beiblatt 1 - Das Zusatzmodul B nach DIN 14800-18 Beiblatt 2, der Stromerzeuger (5-13kVA) auf einem drehbaren Auszug. Der Stromerzeuger wird nicht im Aufbau betrieben, inkl. 12V-Lademöglichkeit mit einem BEOS-Stecker - Das Zusatzmodul C nach DIN 14800-18 Beiblatt 3 - Besen, Schaufeln, etc. auf einen Auszug im GR - Die Akkubetriebenen Geräte möglichst mit dem entsprechenden Ladegerät zusammen - Lagerung der Schaumausrüstung möglichst zusammen, den D-Ansaugschlauch nicht gerollt lagern - Lagerung einer Schleifkorbtrage (bei ausreichender Raum- und Gewichtsreserve) | X |  |
| 3.5. | Löschtechnische Einrichtung |  |  |
| 3.5.1. | Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000: - Gemäß DIN EN 1028 sowie DIN 14420 - Angabe der tatsächlichen Förderleistung am Garantiepunkt 1 nach DIN EN 1028 - Pumpenprotokoll gemäß EN 1028-2 bei Übergabe - Vollautomatische Entlüftungseinrichtung - Zwei langsam wirkende manuelle Druckabgänge mit Druckentlastung und Entwässerungsventil Storz B, einen je Fahrzeugseite außerhalb der Geräteräume - Ein C-Druckabgang mit Entwässerungsventil für die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (siehe 3.5.3.) - Ein Saugeingang, Storz A, im Geräteraum GR mit unterbrechungsfreier Umschaltung zwischen Saug- und Tankeingang - Eindeutige farbliche Kennzeichnung der Leitungen und Kupplungen gemäß DIN 14502-3 - Mechanisch zu bedienende Absperrorgane - Pumpenbedienfeld in Anlehnung an die DFV-Fachempfehlung Nr.3 - Bedienung über Schalter oder Taster mit nur einer Funktion. Eine Bedienung über Softkeys, Touchscreen-Monitore oder ähnlich ist nicht zulässig, Schalter sind hinterleuchtet - Mechanische analoge Manometer zur Anzeige aller relevanter Drücke, Bildschirme sind nicht zulässig - Automatische Pumpendruckregulierung - Tank füllen über die FPN - Lenzeinrichtung, Ein-/Aus-Schalter der Entlüftungseinrichtung - Betriebsstundenzähler - Schaltung Feuerlöschkreiselpumpe am Pumpenbedienfeld - Start/Stopp des Fahrzeugmotors am Pumpenbedienfeld - Pump-&-Roll möglich - Möglichkeit des einfachen Notbetriebs - Einhaltung aller Vorgaben gemäß DVGW-Arbeitsblatt W405 und W405-B1 | X |  |
| 3.5.2. | Löschwasserbehälter: - Nutzbares Volumen 1000L unter Einhaltung der der zulässigen Achslast und des Gesamtgewichts - Revisionsöffnung - Konstruktive Maßnahmen zur Minimierung der Schwallwirkung - Konstruktive Auslegung der Tankfüllleitung auf eine Füllmenge von 1.000l/min - Automatische Füllstandregelung - Füllstandsanzeige am Pumpenbedienfeld - Tankentleerung am Heck - Einhaltung aller Vorgaben gemäß DVGW-Arbeitsblatt W405, W405-B1 und DIN EN 13959 | X |  |
| 3.5.3. | Löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe: - Bestehend aus einem in Buchten gelagerten Druckschlauch C42-40-KL 1-K und einem C-Hohlstrahlrohr Typ „AWG Turbo-Spritze 2130(ohne Griffstück)“ in der Nähe des C-Druckabgangs der Feuerlöschkreiselpumpe - Lagerung in einer zur leichteren Bestückung herausnehmbaren Wanne | X |  |
| 3.6. | Elektrische Anlage und Beleuchtung |  |  |
| 3.6.1. | Alle elektrischen Einbauten wie Leuchten, Ladehalterungen etc. sind in einem Betriebsfertigen Zustand einzubauen, überwacht mit einem Batteriewächter | X |  |
| 3.6.2. | Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung zu konzipieren und muss leicht zugänglich sein (vgl. Hausanschlusskasten). Verlegung der Leitungen in leicht zugänglichen Kabelkanälen. | X |  |
| 3.6.3. | Unterbringung aller zusätzlicher Sicherungen an einem zentralen, gut zugänglichen Ort. Die Sicherungen sind als Automaten/Kfz-Sicherungsautomaten auszuführen und eindeutig zu beschriften. | X |  |
| 3.6.4. | Bedienung über Schalter oder Taster mit nur einer Funktion. Eine Bedienung über Softkeys, Touchscreen-Monitore oder ähnlich ist nicht zulässig, hinterleuchtet | X |  |
| 3.6.5. | Schwanenhalsleuchte in LED-Technik, in der Nähe der A-Säule der Beifahrerseite befestigt | X |  |
| 3.6.6. | Handsuchscheinwerfer in LED-Technik, Typ „Hänsch 1010 Whitepoint“ mit Spiralkabel und Halterung in Reichweite des Beifahrers. Eine Montage auf dem Armaturenbrett ist nicht zulässig. | X |  |
| 3.6.7. | Beleuchtung Mannschaftskabine: - Gleichmäßige, möglichst indirekte und ausreichend helle Beleuchtung in LED-Technik - Farben: Weiß und Grün, wechselnd schaltbar - Automatisch schaltend mit Betätigung der Türen (auch bei ausgeschalteter Zündung), schaltbar vom Fahrerplatz und in der Mannschaftskabine | X |  |
| 3.6.8. | Ladehalterungen: - Sämtliche Ladehalterungen dürfen nur bei Fremdeinspeisung und Generatorlauf funktionieren, sämtliche Ladehalterungen gehören mit zum Los1 dieser Ausschreibung - Lieferung und Einbau - fünf Ladehalterungen für Handscheinwerfer „Adalit L3000 LED“, zwei zwischen Fahrer und Beifahrer und drei in der Mannschaftskabine möglichst mittig angebaut - Lieferung und Einbau - sechs Ladehalterungen für das HRT „SEPURA SC2020“ mit Halterung für Faustmikrofone an folgenden Einbauorten: drei Ladehalterung zwischen Fahrer und Beifahrer, einmal ausgeführt als Aktivladegerät mit Anschluss an eine außerhalb angebrachten Digitalfunkantenne. Drei Ladehalterungen im Mannschaftsraum möglichst mittig angebaut - Lieferung und Einbau - vier Ladehalterungen für die Verkehrswarngeräte Typ „Horizont EuroBlitz compact LED“ - Lieferung und Einbau - eine Ladehalterung für die Wärmebildkamera Typ „Flir K33“ - Lieferung und Einbau - Ladegerät für Akku-Kombispreizer, Fabrikat „Weber E-Force3“ - Lieferung und Einbau - Ladegerät für Akku-Lichtmast, Fabrikat Milwaukee 18V - Alle Ladehalterungen müssen betriebsfertig eingebaut sein - Ausführung in 230V nur wenn eine Kfz-Ladehalterung für 12V/24V nicht angeboten werden kann - Rücksprache mit dem Auftraggeber zum genauen Einbauort der Ladehalterungen | X |  |
| 3.6.9. | Gleichmäßige Ausleuchtung der Einstiegsbereiche zum Fahrerhaus und in die Mannschaftskabine in LED-Technik | X |  |
| 3.6.10. | Je Fahrzeugseite eine 12V- und eine USB-A/USB-CSteckdose in der Mannschaftskabine | X |  |
| 3.6.11. | Gleichmäßige Ausleuchtung der Dachfläche in LED-Technik, automatisch schaltend mit Betätigung der Aufstiegsleiter | X |  |
| 3.6.12. | Geräteraumbeleuchtung in LED-Technik links, rechts und oben, zur gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung aller Geräteräume, automatisch schaltend mit Betätigung der Geräteraumverschlüsse | X |  |
| 3.6.13. | Heckwarnsystem (gelb) oberhalb Geräteraum GR: - 2 Paar - Auch bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich erkennbar - Ausführung in LED-Technik - Ausführung gemäß §52 Abs.11 StVZO bis maximal 10km/h - Schaltbar aus dem Fahrerhaus sowie im Geräteraum GR | X |  |
| 3.6.14. | Lichtmast: - Pneumatisch aus-/einfahrbar und möglichst weit vorn integriert - Betrieb über die Bordspannung 24V und ständig an das Bordnetz angeschlossen - Vier Strahler in LED-Technik (zwei Fern- und zwei Nahbereichsstrahler), Einschaltsperre über Ausfahrschalter - Drehzahlanpassung des Fahrzeugmotors bei Einschalten der Strahler, soweit notwendig - Lichtleistung aller Scheinwerfer gesamt mindesten 28.000lm - Kabelgebundenes Handbedienpult im Geräteraum GR inklusive Halterung, Feuerwehr-Schutzhandschuh geeignet - Stufenlos mittels Handbedienpult in beide Richtungen mindesten 180o drehbar und mindestens 40o neigbar - Taste auf dem Handbedienpult zum automatischen Einfahren des Lichtmastes in Ruhestellung - Automatisches Einfahren des Lichtmastes in Ruhestellung bei Lösen der Feststellbremse - Optische und bei gelöster Feststellbremse akustische Signalisierung im Fahrerhaus bei ausgefahrenem Lichtmast - Lichtpunkthöhe ca. 5.000mm über Standfläche | X |  |
| 3.6.15. | Umfeldbeleuchtung: - Blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung am Fahrzeugheck und den -seiten, möglichst in die Dachblende integriert - Ausführung in LED-Technik - Schaltbar im Fahrerhaus und aus dem Geräteraum GR - Bis 10km/h als Manövrierleuchten bei eingelegtem Vorwärts- und Rückwärtsgang nutzbar - An der Fahrzeugfront als zwei einzelne Scheinwerfer in LED-Technik zur gleichmäßigen Ausleuchtung vor dem Fahrzeug, mindestens je 7.000lm - Standartmäßig mit der restlichen Umfeldbeleuchtung schaltend und separat schaltend - Beleuchtung des Umfeldes bei geöffneter Klappe des GR | X |  |
| 3.6.16. | Alle gemäß StVZO geforderten Beleuchtungseinrichtungen, am Fahrzeugheck doppelte Ausführung je Fahrzeugseite (oben und unten), eine Nebelschlussleuchte und Rückfahrleuchte. | X |  |
| 3.6.17. | Ladesteckdose nach DIN 14690 in der Nähe der Fahrertür, im Innenraum | X |  |
| 3.6.18. | Fremdeinspeisung 230V Typ „RETTBOX ® ONE Air“: - Druckluft- und Stromanschluss 230V - Automatischer Auswurf des Steckers bei Betätigung „Motor-Start“ - Grüne LED zur optischen Signalisierung der Ladefunktion - Montage auf der Fahrerseite zwischen Kabine und Aufbau - Lose Lieferung von einer Einspeiseleitungen, 4m, vor konfektionierter Kupplungsdose - Lose Lieferung einer Einspeiseleitung ohne Luftanschluss, 10m, mit konfektionierter Kupplungsdose und Schukoanschluss IP67 | X |  |
| 3.6.19. | 230V Automatikladegerät: - Batterieladung und -pufferung aller Fahrzeugbatterien - Das Ladegerät ist an einer gut zugänglichen Stelle einzubauen - Die Leistung des Ladegeräts ist auf die im Fahrzeug verbauten Verbraucher abzustimmen - Die Ladecharakteristik ist den verwendeten Batterietyp anzupassen | X |  |
| 3.6.20. | Unterspannungsalarmgeber Akustisch und Visuell mit einstellbaren Warnschwellen im Fahrerhaus und im Geräteraum GR | X |  |
| 3.6.21. | Tiefentladeschutz für die Fahrzeugbatterien | X |  |
| 3.6.22. | Lagerung der Fahrzeugbatterien auf einem säurefesten Auszug, alle Zellen müssen im ausgezogenen Zustand für Wartungsarbeiten leicht zugänglich sein. | X |  |
| 3.6.23. | Spannungswandler 24V/12V, für z.B. Funk | X |  |
| 3.6.24. | Motorunabhängige Zusatzheizung mit Thermostat zur gleichmäßigen Beheizung der Mannschaftskabine, Bedienung im Mannschaftsraum und Signalisierung im Fahrerraum | X |  |
| 3.7. | Sondersignalanlage |  |  |
| 3.7.1. | Signalbalkenanlage in geteilter Ausführung (2x650mm) auf dem Fahrerhausdach vom Typ „FG Hänsch DBS 850“, mit nach vorn gerichtete Zusatzblitzer | X |  |
| 3.7.2. | Zwei nach vorn gerichtete blaue LED-Kennleuchten im Kühlergrill: - Typ „FG Hänsch Sputnik Hybrid“ oder gleichwertig - Standartmäßig in Verbindung mit der Signalbalkenanlage schaltend - Separat abschaltbar | X |  |
| 3.7.3. | Zwei blaue LED-Kennleuchten am Fahrzeugheck: - Abstrahlrichtung 0o bis 90o zur Fahrzeuglängsachse - Standartmäßig in Verbindung mit der Signalbalkenanlage schaltend - Separat abschaltbar - Ausführung als Designleuchte | X |  |
| 3.7.4. | Elektronische Tonfolgeanlage: - Typ „FG Hänsch Typ 620“ oder gleichwertig mit einem Schallbecher - Sondersignal nach DIN14610 - Die Position des Schallbechers ist so zu wählen, dass ein möglichst geringer Schallpegel im Innenraum des Fahrzeuges entsteht - Umschaltmöglichkeit zwischen elektronischer Tonfolge und Druckluftkompressorfanfare (3.7.5.) - Ein- und Ausschalten per Schwanenhalstaster Die Elektronische Tonfolgeanlage ist bei jedem Neustart zu bevorzugen | X |  |
| 3.7.5. | Druckluftkompressorfanfare: - Typ „Martin 2298GM“ mit vier Schallbecher und Schneeschutzkappen - Sondersignal nach DIN 14610 - Kompressoreinbau in schallgedämpfter Ausführung und zu Wartungsarbeiten leicht zugänglich - Schallbecher unter dem Fahrerhaus anbringen, zur Geräuschminimierung im Innenraum | X |  |
| 3.7.6. | Sondersignalanlage über Kippschalter oder Taster mit nur einer Funktion im Bereich des Fahrers schaltbar, eine Bedienung über Softkeys, Touchscreen-Monitore oder ähnlich ist nicht zulässig, Anordnung analog dem Bedienfeld Stuttgart „2“ bzw. „3“. Mit Auffindbeleuchtung und Kontrolllampe. | X |  |
| 3.7.7. | Schwanenhalstaster in der Nähe des Lenkrades zum Ein-/Ausschalten der Sondersignalanlage (Kein einmaliger Durchlauf über die Hupenfunktion!) | X |  |
| 3.7.8. | Astabweiser für die auf dem Fahrerhausdach montierten Signalbalkenanlage und Sondersignalanlage | X |  |
| 3.8. | Funk und Navigation |  |  |
| 3.8.1. | Betriebsfertige Montage der kompletten Funkanlage, durch den AG werden das MRT „SEPURA SCG2229“ und die HRT „SEPURA SC2020“ beigestellt. Handhörer, Antennen, Kabel, Lautsprecher etc. sind durch den AN mitzuliefern | X |  |
| 3.8.2. | Mobilgerät Typ „SEPURA SCG2229“ - Regelbarer Lautsprecher am Platz des Gruppenführers, der Mannschaftskabine und im Geräteraum GR - Funkhauptschalter, Stromversorgung über ein abfallverzögertes Zeitrelais | X |  |
| 3.8.3. | Programmierkabel für das Mobilgerät Typ „SEPURA SCG2229“ | X |  |
| 3.8.4. | Kartenleser zur Aufnahme eines SiKa-Plug für das Mobilgerät Typ „SEPURA SCG2229“ | X |  |
| 3.8.5. | Handbedienapparat Typ „SEPURA HBC3“ inklusive Halterung im Fahrerhaus, Rücksprache mit dem Auftraggeber zum Einbauort | X |  |
| 3.8.6. | Handbedienapparat Typ „SEPURA HBC3“ inklusive Halterung im Geräteraum GR, Rücksprache mit dem Auftraggeber zum Einbauort | X |  |
| 3.8.7. | Funkhauptschalter | X |  |
| 3.8.8. | Kombinierte Dachantenne für Digitalfunk und GPS (Anschluss an das Mobilgerät Typ „SEPURA SCG2229“ und GPS (Anschluss an das FNI915, siehe 3.8.10.) | X |  |
| 3.8.10. | FNI915 Basic der Firma „Elektronic-Labor CARLS“, mit: - Navigationssystem Garmin deezl 780 LMT-D, Bildschirmgröße mindestens 7“ - Statusleiste 1x10 - Rückfahrkamera mit Infrarotbeleuchtung, automatisch mit dem Rückwärtsgang schaltend, Schutz vor Verschmutzung mittels Shutter - Rücksprache mit dem Auftraggeber zum Einbauort - Konfiguriert nach Dresden/Freital | X |  |
| 3.11. | Sonstige Anforderungen |  |  |
| 3.11.1. | Korrosionsschutz aller gefährdeten Bauteile | X |  |
| 3.11.2. | Hohlraumkonservierung aller gefährdeten Stellen | X |  |
| 3.11.3. | Unterbodenschutz des kompletten Unterbodens mit einer dauerelastischen Versiegelung | X |  |
| 3.11.4. | Unterfahrschutz hinten | X |  |
| Zwischensumme Position 3 – Auf- /Ausbau (netto) |  |  | € |
| Zwischensumme Position 3 – Auf- /Ausbau – Option (netto) |  |  | € |

| Pos. | Leistungsgegenstand/ Bezeichnung/ Bemerkung | Mindest-anforderung | Bieterangaben/ Erfüllt () |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Farbgebung und Kennzeichnung |  |  |
| 4.1. | Farbgebung |  |  |
| 4.1.1. | Lackierung oder Beklebung des Aufbaus in Feuerrot (RAL3000) | X |  |
| 4.1.2. | Rollläden Silber eloxiert | X |  |
| 4.1.3. | Radkastenverkleidung HA Anthrazit | X |  |
| 4.2. | Beschriftung und Beklebung |  |  |
| 4.2.1. | Piktogramme mit der Angabe der maximalen Fahrzeugabmessungen: - Höhe, Breite und Länge in Meter - Gewicht in Tonnen - Form der Verkehrszeichen Nr. 262a, 264, 265,266 - Wattiefe - Im Sichtfeld des Fahrers (Vorzugsweise linke obere Ecke de Windschutzscheibe) | X |  |
| 4.2.2. | Funkrufname „FLORIAN FREITAL 11/46/1“ innen an der Frontscheibe, außen lesbar, nach Vorgabe des AG | X |  |
| 4.2.3. | Dachkennzeichnung mit Kfz-Kennzeichen nach DIN 14035 | X |  |
| 4.2.4. | Anbringen des Schriftzug und des angelieferten Wappens auf die beiden Vordertüren | X |  |
| 4.2.4. | Beschriftung aller Geräteräume | X |  |
| 4.2.5. | Typenschild an der Innenseite der Fahrertür, gemäß den Anforderungen der DIN EN 1846-2 anbringen, mindestens in der Größe75x105mm, Folgende Angaben müssen auf dem Typenschild mindestens enthalten sein: - Aus-/Aufbauhersteller - Normbezeichnung des Fahrzeuges - Zugrunde gelegte Norm-Nummer - Serien- oder Typnummer - Baujahr | X |  |
| 4.2.6. | Konturmarkierung um die Außenkanten des gesamten Aufbaus und des Fahrerhauses: - Retroreflektierend nach ECE R 104, Farbe Gelb, seitlich - Retroreflektierend nach ECE R 104, Farbe Rot, umlaufend - Mindestens 7 Jahre UV beständig - Rücksprache mit dem Auftraggeber zur Ausführung | X |  |
| 4.2.7. | Warnbeklebung am Fahrzeugheck gemäß ECE R 104 und DIN 14502-3 - Abwechselnd Rot (retroreflektierend) und fluoreszierend Gelb (retroreflektierend) - Von Innen nach Außen im 45O Winkel abfallend - Ohne Heckklappe | X |  |
| 4.2.8. | Farblose Kantenschutzbeklebung aller gefährdeten Türkanten, hierzu ist Rücksprache mit dem Auftraggeber zur genauen Position zu halten. | X |  |
| 4.2.9. | Kennzeichnung der Wasserdurchfahrtstiefe an beiden Fahrzeugseiten in Form eines roten Dreiecks über einer blauen Wellenlinie auf weißem Grund, mindestens in der Größe 45x45mm | X |  |
| 4.2.10. | Alle weiteren, nicht näher aufgeführten straßenverkehrsrechtlichen und Normativen Beschriftungen und Kennzeichnungen (Reifenfülldruck etc.) | X |  |
| 4.2.11. | Farbgebungsprotokoll nach DIN 14502-3 bei Übergabe des Fahrzeuges an den AG, gefertigt durch den AN |  |  |
| 4.2.12. | Hinweis: Die weitere Beklebung des Fahrzeuges erfolgt durch den Auftraggeber nach der Endabnahme am Standort des Auftraggebers. | X |  |
| Zwischensumme Position 4 – Farbgebung und Kennzeichnung (netto) |  |  | € |
| Zwischensumme Position 4 – Farbgebung und Kennzeichnung – Option (netto) |  |  | € |

| Zwischensumme Position 2-4 (netto) | € |
| --- | --- |
| Zwischensumme Position 2-4 – Option (netto) | € |