CAD/FM –Dokumentationsrichtlinie - V 4.0

Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch von Gebäuden, Außenanlagen und technischer Anlagen für Gebäude des Freistaates Sachsen

Teil 0

Erläuterung zur Anwendung der Dokumentationsrichtlinie

- Alle Kostengruppen -

| Freigabe: Version 4.0 |  |
| --- | --- |
| Datum: | Bereich: |
| xx.xx.2025 | SSC_IT-Org-ZBM |

| Änderungstabelle: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor | Pos./Absatz | Änderung |
| V.00 | 04.06.2006 |  |  |  |
| V.1.1 | 20.10.2009 |  |  |  |
| V.1.2 | 23.02.2010 |  |  |  |
| V.1.3 | 01.12.2010 |  |  |  |
| V.1.4 | 14.11.2011 |  |  |  |
| V.1.5 | 28.05.2013 |  |  |  |
| V.1.6 | 29.09.2015 |  |  |  |
| V.1.7 | 01.06.2017 |  |  |  |
| V.2.0 | 02.02.2018 |  |  |  |
| V.3.0 | 22.05.2019 |  |  |  |
| V.3.1 | 15.12.2021 |  |  |  |
| V.4.0 | xx.xx.2025 |  |  | Komplettüberarbeitung |

- Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	6

1.1.	Zweckbestimmung	6

1.2.	Geltungsbereich	6

1.3.	Grundlage	6

1.4.	Gültigkeit	6

1.5.	Verwaltung und Organisation von Projekten	6

1.6.	Zuständigkeiten	7

1.7.	Vertraulichkeit der Daten	7

1.8.	Urheberrecht und Datenschutz	7

1.9.	BIM – Umsetzung	7

2.	Dokumentationsabwicklung	8

2.1.	Erstellung der Plan- & Gewerkedokumentation	8

2.2.	Anforderung von Bestandsdokumenten zur weiteren Bearbeitung	8

2.3.	Übergabe der Dokumentation	9

2.3.1.	Datenvollständigkeit und -richtigkeit	10

2.4.	Fälligkeit der Plandokumentation	10

2.4.1.	Fälligkeit der Baukörperpläne zu Bewirtschaftungszwecken	10

2.4.2.	Fälligkeit der weiteren Unterlagen der Bestandsdokumentation	10

2.5.	Prozess Dokumentationsabwicklung	11

3.	Vorgaben zur Lieferung und zum Inhalt der Dokumentation	12

3.1.	Lieferform	12

3.2.	Dokumentationsinhalt der Baubestands-/ Gewerkedokumentation	15

3.2.1.	Inhaltsverzeichnis	15

3.2.2.	Dokumentationsinhalt der Plandokumentation	15

3.3.	Dokumentationsinhalt der Gewerkedokumentation	16

3.3.1.	Inhalt und Umfang der Gewerkedokumentation für KG300 & KG400	16

3.4.	Dokumentationsübergabeschreiben	17

3.5.	Qualitätssicherung	17

3.6.	Dokumentenkennzeichnung - Dateiname	18

3.7.	Datenaustausch	18

3.7.1.	Datenträger, Dateien und Datentransfer	18

4.	Zulässige Programme / Dateiaustauschformat	19

5.	Glossar	20

Dem Auftragnehmer steht die CAD/FM Dokumentationsrichtlinie, einschließlich deren Anlagen, Kataloge sowie Vorlagedateien und Kurzanleitungen in der jeweils aktuellsten Version im Internet zur Verfügung.

CAD/FM-Dokumentationsrichtlinie (CAD/FM-DokuRL) - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - sachsen.de

Bestandteilen:

Richtlinie zur Erstellung der Dokumentation für den SIB:

- Teil 0:	Erläuterung zur Anwendung der Dokumentationsrichtlinie

Inhalt: Allgemeine Vorgaben zur Dokumentationserstellung, -anforderung,-abwicklung, Übergabe und Fälligkeit, Vorgaben zur Lieferform der Dokumentation, Zulässige Programme / Dateiaustauschformat

- Teil I:	Allgemeine CAD-Konventionen für den Landesbau

Inhalt: Allgemeine Grundlagen und Vorgaben zur Zeichnungserstellung, Benutzung von definierten Layern / Ebenen und Blöcke sowie Aufbau der Zeichnung unter Nutzung des Modell-/Layoutbereich

gültig: alle Kostengruppen

- Teil II:	Spezifische CAD-Konventionen für Baubestandspläne und Raum- & Gebäudebuch (RGB)

Inhalt: Allgemeine Anforderungen zu Struktur, Inhalt und Umfang von Bestandplänen, spezielle CAD Vorgaben - Verwendung von definierten Layern / Ebenen und Blöcke in der KG 300, Datenaustausch, Erstellung des digitalen Raum- und Gebäudebuches

gültig: KG 300

- Teil III:	Technisches Anlagenbuch (TAB) & spezifische CAD-Konventionen für

technische Bestandspläne

Inhalt: Vorgaben zur Sachdatenerfassung für ein technisches Anlagenbuch

gültig: KG 400

- Teil IV:	Bestandspläne zur Liegenschaft / Außenanlagen

Inhalt: Allgemeine Anforderungen zu Struktur, Inhalt und Umfang von Bestandplänen, spezielle Vorgaben - Verwendung von definierten Layern / Ebenen und Blöcke in

der KG 500, Umfang und Struktur der Abgabeunterlagen sowie Erfassungsgrundsätze

gültig: KG 500

Anlagen:

- Anlage 01	Dokumentationsausgabeliste

- Anlage 02 	Inhaltsverzeichnis Gewerkedokumentation

- Anlage 03	Dokumentationsübergabeschreiben

- Anlage 04 	Ordnerbeschriftung Dokumentation

- Anlage 05	Planliste mit Deckblatt

- Anlage 06	Beantragung zusätzliche Layer

- Anlage 07	Vorgabe zur Plancodierung (für Verträge ab 12/2022)

- Anlage 08	Ausfüllhilfe zum Plankopf - Außenanlagen

- Anlage 09	Ausfüllhilfe zum Plankopf - Gebäude

- Anlage 10	Erstellung Testplan AutoCAD

- Anlage 11	Vorgaben zur Geometriedatenerfassung für FM-Layer

- Anlage 12	Anforderungen Reinigungsdaten vor Bauübergabe

- Anlage 13	RGB_zu erfassende Datenfelder KG 300

Kataloge:

- Katalog 1:	Layerkatalog

- Katalog 2:	Artikelkataloge Türen & Tore, Fenster, Oberlichte

- Katalog: xx	Anlagenklassifizierungskatalog

Vorlagezeichnungen:

- Vorlagezeichnungen für KG 300: - Bauwerk – Baukonstruktion

- KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion

KG300_V3.0(1).dwt / KG300_V3.0_2004(1).dwg

- Vorlagezeichnungen für KG 400 – Bauwerk – Technische Anlagen

- KG 410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

KG410.dwt

- KG 420 - Wärmeversorgungsanlagen

KG420.dwt

- KG 430 - Raumlufttechnische Anlagen

KG430.dwt

- KG 440 - Elektrische Anlagen

KG440.dwt

- KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

KG450.dwt

- KG 460 - Förderanlagen

KG460.dwt

- KG 470 - Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

KG470.dwt

- KG 480 - Gebäude- und Anlagenautomation

KG480.dwt

Blockbibliothek

- Planköpfe

- Türen Fenster Oberlichter Räume

- BK-Nullpunkt

- Sonstige Blöcke

Linien

acadiso(1).lin (*.lin, 10,19 KB)

Anleitungen

PTS:

- Kurzanleitung 01	RGB-Teil 1 - Raumbuch erstellen

- Kurzanleitung 02	RGB-Teil 2 - Raumbuch ändern

- Kurzanleitung 03	RGB-Teil 3 - stepIN Erfassungstool (Excel Anwendung)

Handlungsleifaden zur digitalen Planfreigabe

# Allgemeines

# Zweckbestimmung

Die Dokumentationsrichtlinie des „Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement“ ist als verbindliches übergeordnetes Regelwerk zur strukturierten Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten und CAD-Daten bei Neu- und Umbauten anzuwenden. Sie legt alle notwendigen technischen, inhaltlichen und strukturellen, organisatorischen Voraussetzungen an die Zusammenstellung von Dokumenten und deren Datenaustausch zwischen dem AG und AN fest.

Durch den Einsatz von CAD- und CAFM-Systemen bei der Planung und Bewirtschaftung von Gebäuden steigen die Anforderungen an die Projekt- und Bauwerksdaten. Um den effizienten Einsatz dieser Systeme sicherzustellen, ist es notwendig, dass wesentliche Bestandteile der Daten bezüglich Inhalt, Form und Struktur einem einheitlichen Standard erfüllen. Ein einheitlicher, reibungsloser Datentransfer zwischen dem Auftraggeber (AG) und externen Vertragspartnern, sowie intern zwischen den Niederlassungen im SIB soll somit ermöglicht werden.

# Geltungsbereich

Geltungsbereich: 	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Die Dokumentationsrichtlinie ist verbindlich, bei Landesbaumaßnahmen, d.h. bei Baumaßnahmen des Freistaates Sachsen, für alle an diesen Projekten intern Beteiligten sowie die externen Auftragnehmer.

Diese Richtlinie soll andere Vertragsbestimmungen zwischen den Vertragsparteien ergänzen und wird als verbindliche Anlage zu den Verträgen vereinbart mit:

- Auftragnehmern,

- Architekten und Ingenieuren,

sofern digitale Daten erzeugt und ausgetauscht werden sollen.

Für Baumaßnahmen des Bundes gilt die CAD-/FM-Dokurichtlinie für den Bundesbau.

# Grundlage

Die Grundlage zur Erstellung der Bau- und Baubestandsdokumentation bildet die RLBau Sachsen.

# Gültigkeit

Die Richtlinie ist nach Prüfung und Freigabe für alle intern und extern zu erstellenden Dokumente gültig.

Geltungsdauer: gültig bis auf Widerruf

# Verwaltung und Organisation von Projekten

Für die Verwaltung und Organisation von Projekten und der Projektdokumentation, sowie für das Termin- und Aufgabencontrolling für alle Projekte, stellt der SIB die internetbasierte Projektmanagementplattform PlanTeamSpace (PTS) zur Verfügung. Ein entsprechender Zugang zum PTS wird durch die SIB Fachverwaltung PM-System eingerichtet.

# Zuständigkeiten

Für Fragen, die sich bei der Anwendung dieser Richtlinie ergeben und besondere Anliegen im Umgang mit dem PTS steht Ihnen in der SIB-Zentrale die Fachverwaltung des PM-Systems und das Zentrale Bestandsdatenmanagement ZBM zur Verfügung.

- Fachverwaltung PM-System				PlanTeamSpace@sib.smf.sachsen.de

- Zentrales Bestandsdatenmanagement [ZBM]	ZBM@sib.smf.sachsen.de

# Vertraulichkeit der Daten

Analoge und / oder digitale Dokumentationen von Maßnahmen, welche durch den SIB zur Verfügung gestellt oder vom Auftragnehmer erstellt bzw. fortgeführt werden, sind mit höchster Sorgfalt und Vertraulichkeit zu behandeln. Allgemeine und sicherheitsrelevante Informationen aus diesen Dokumenten dürfen nicht an Dritte weitergereicht bzw. zugänglich gemacht werden.

# Urheberrecht und Datenschutz

Das Urheberrecht bei den erzeugten und den übergebenen Daten liegt grundsätzlich beim AG. Für die Weitergabe von Daten an Dritte ist das schriftliche Einverständnis des AG‘s einzuholen. Die geltenden Datenschutzbestimmungen sind zu beachten.

Der AN / Planer darf keine Plansymbole oder Informationen (z.B. Fotos oder Kartenausschnitte) in die CAD/CAFM-Daten übernehmen, an welchen Urheber- oder Nutzungsrechte bei Dritten liegen könnten.

Der AN hat mit der gebotenen Sorgfalt darauf hinzuwirken, dass alle von ihm mit der Bearbeitung betrauten Personen die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten haben. Informationen, die aus dem SIB erlangt wurden, sind nicht an Dritte weiterzugeben oder sonst zu verwerten.

# BIM – Umsetzung

Die Umsetzung der BIM-Methodik erfolgt bei Baumaßnahmen des Landesbaus analog BFR GBestand soweit diese vertraglich vereinbart wurde.

# Dokumentationsabwicklung

# Erstellung der Plan- & Gewerkedokumentation

Die Erstellung bzw. Aktualisierung der Plan- & Gewerkedokumentation ist Bestandteil einer jeden Baumaßnahme. In dieser sind alle durchgeführten baulichen Veränderungen an den Bauwerken sowie baulichen Anlagen zu dokumentieren bzw. fortzuschreiben, welche für die gesamte Nutzungsdauer von Bedeutung sind. Diese Gesamtdokumentation hat den gebauten Istzustand darzustellen. Vom beauftragtem Planungsbüro (AN) ist diese zu erstellen und an den AG zu übergeben ist. Besonderes Augenmerk sollte dabei je Baukörper auf folgendes gelegt werden:

- Bestandspläne als fortgeschriebene AFU (AFUF) nach CAD Dokumentationsrichtlinie

- Gewerkedokumentation nach Kostengruppen getrennt

- RGB Pläne sowie Raum- & Gebäudebuch (RGB)

- Technische Anlagenbuch (TAB)

Der AN ist für die Einhaltung des Dokumentationsstandards seiner gesamten Planungsleistung verantwortlich, d.h. auch für seine Nachunternehmer. Stellen sich bei Prüfung der Dokumentation Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen Ausführungsstand heraus, so sind die Korrekturen durch den AN nachzubessern.

# Anforderung von Bestandsdokumenten zur weiteren Bearbeitung

Der mit der Änderung oder dem Neubau von Gebäuden und/oder Anlagen Beauftragte muss vor Erstellung der zu liefernden Dokumentation eine Ist-Aufnahme von bereits vorhandenen Unterlagen zu Gelände, Gebäuden und Anlagen des Bestandes durchführen und die entsprechenden Unterlagen zum Zwecke der Planung, Bestandsdatenpflege bzw. Revision anfordern.

Die Unterlagenanforderung erfolgt mittels „Dokumentationsausgabeliste“ nach Anlage 01 über das Zentrale Bestandsdatenmanagement  Postfach: ZBM@sib.smf.sachsen.de

Wurden Bestandsunterlagen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, sind nur diese durch den AN zu revisionieren bzw. fortzuschreiben. Gleichzeitig werden die betreffenden Unterlagen für die weitere Bearbeitung im Dokumentenmanagementsystem durch das Zentrale Bestandsdatenmanagement (ZBM) gesperrt. Die Ausgabedauer für Revisionszwecke beträgt 3 Monate.

Bis zur Rückgabe der Unterlagen und Prüfung bleiben diese Dokumente für alle weiteren Anforderer gesperrt. In diesem Fall kann die Unterlage nicht durch eine weitere Anforderung ausgefasst und fortgeschrieben werden. Nach Freigabe der Unterlagen ist das Ausfassen und Revidieren wieder möglich.

Werden seitens des AG Bestandsunterlagen /-pläne als Grundlage für Baumaßnahmen oder für die Bestandsdatenerfassung zur Verfügung gestellt, besteht kein Anspruch auf Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Daten.

# Übergabe der Dokumentation

Die gesamte Dokumentation ist vollständig auf dem PTS-Server hochzuladen, es sei denn dem AN liegen andere vertraglicher Vereinbarung vor. In diesem Falle sind diese bindend.

Neben der Dokumentation sind zusätzlich folgende Unterlagen zu liefern:

- das Datenaustauschformular

  - ist bei jedem Datenaustausch ausgefüllt in digitaler Form beizufügen

Hinweis:

Das Datenaustauschformular (aus HHVBau) - muss durch den zuständigen Projektleiter des SIB zur Verfügung gestellt werden.

- Übereinstimmungserklärung: Papier-Plansatzes stimmt mit den digital eingestellten Plänen im PTS bzw. digital übergebenen Plänen überein

siehe den Handlungsleifaden zur digitalen Planfreigabe

Nur bei Bedarf:

- Dokumentationsübergabeschreiben – Gewerkedokumentation (Papier)

Anlage 03 „Dokumentationsübergabeliste

- die Planliste als *.xlsx und *.pdf-Datei

Anlage 05 „Planliste mit Deckblatt“ (sofern Projekte nicht PTS geführt sind)

  - aus dem PM System generiert oder

  - die ausgefüllte Planliste

Bei Nutzung der in elektronischer Form als Excel-Datei bereitgestellten Planliste ist jedes Dokument einzeln aufzuführen. Dabei sind alle Felder je Dokument auszufüllen.

- Plotstiltabellen, die zum Drucken der Dateien benötigt werden

- bei Nutzung anderer, außer Autodesk Anwendungen sind zudem die Schriftdateien (*.shx) zu übergeben bzw. im PTS bei den Plänen abzulegen.

- Zusätzlich verwendete und abgestimmte Layerliste bei der Bestandsdokumentation

Zusätzlich angelegte Layer sind abstimmungspflichtig. Diese sind vor Übergabe der Dokumentation mit dem Zentralen Bestandsdatenmanagement (ZBM) abzustimmen [Postfach: ZBM@sib.smf.sachsen.de] und zu dokumentieren.

Anlage 06 „Beantragung zusätzliche Layer“

- Sämtliche im Projekt verwendete Symbol-Bibliotheken incl. der zugehörigen Dokumentation, sofern nicht bereits vorhanden

Die übergebenen Unterlagen werden durch die zuständigen Dokumentationsverantwortlichen geprüft. Formale und inhaltliche Fehler werden dem AN angezeigt und sind durch ihn zu beseitigen.

DWG Dateien sind so abzuspeichern, dass beim Öffnen der Datei die sofortige Anzeige des Zeichnungsinhaltes erfolgt. Die Übergebenen Dateien müssen vollständig bereinigt sein. Die Bereinigung betrifft nicht benötigte Element, wie z.B. Layer, Blöcke, Textstile oder auch Layouts.

Alle Pläne sind grundsätzlich als 2D-Zeichnungen zu liefern. IFC-Dateien sind nur nach gesonderter Vereinbarung zu übermitteln.

Arbeitet ein Planer in mehreren Kostengruppen (440, 450) sind Pläne untereinander als Information nur „gebunden“ zu referenzieren.

Mängelbeseitigung:

Bei Übergabe der korrigierten Bestandsdokumente hat der AN eine Erklärung beizulegen, in der die Abarbeitung der angezeigten Mängel bestätigt wird. Diese Erklärung ist detailliert mit Bezug auf die einzelnen Mängelpunkte anzufertigen.

# Datenvollständigkeit und -richtigkeit

Dem AG sind alle Dokumente in der gemäß Vertrag vereinbarten Güte der entsprechenden

Leistungsphasen zu liefern. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die übergebene Dokumentation auf die von ihm tatsächlich eingebauten Fabrikate und Materialien bezieht. Die Nachweispflicht der Übereinstimmung trägt der AN.

Leistungsübersicht für Pläne gemäß HOAI:

|  | Gebäude | Haustechnik | Brandschutz | Tragwerk | Gebäude- aufmaß |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lageplan | x | x | x bei Bedarf |  | x |
| Grundriss | x | x | x | x | x |
| Ansichten | x |  | x bei Bedarf | x bei Bedarf | x |
| Schnitte | x | x | x bei Bedarf | x bei Bedarf | x |
| Details | x | x | x | x | x |
| Schemata |  | x | x |  |  |
| Sonstige | x |  |  | x |  |

Vor der Lieferung der Daten ist der Inhalt gemäß Vollständigkeit, laut Vertrag mit dem SIB zu prüfen.

# Fälligkeit der Plandokumentation

# Fälligkeit der Pläne zum Baukörper zu Bewirtschaftungszwecken

- CAD-FM Pläne / RGB – mindestens 6 Monate vor Bauübergabe mit Bewirtschaftungs- daten (Pflichtfelder)

- Sollte eine Sachdatenübergabe 6 Monate vor Bauübergabe nicht möglich sein, ist zu diesem Zeitpunkt eine Liste der Reinigungsdaten zu übergeben.

Anlage 12 „Anforderungen Reinigungsdaten vor Bauübergabe“

- TAB – muss zur Übergabe vorhanden sein

# Fälligkeit aller weiteren Unterlagen der Bestandsdokumentation

Mit Übergabe von neu errichteten oder umgebauten Bauwerken / Anlagen wird die Lieferung einer vollständigen Baubestandsdokumentation fällig.

Gewerkedokumentation:

Die Unterlagen zur Gewerkedokumentation sind dem Fachplaner spätestens 4 Wochen vor Abnahme vollständig entsprechend den Vorgaben zu übergeben.

Die Übergabe ist durch beidseitige Unterschrift gemäß Anlage 03 auf dem „Dokumentationsübergabeschreiben“ zu dokumentieren.

Nach Übergabe der Gewerkedokumentation erfolgt die Durchsicht durch den Fachplaner innerhalb von 3 Wochen. Das Ergebnis der Durchsicht wird dem AN mitgeteilt.

Wenn sich nach Mitteilung über die Durchsicht der Dokumentationsunterlage herausstellt, dass weitere Dokumentationsunterlagen erforderlich oder die übergebenen Unterlagen mangelhaft sind, hat der AN entsprechende Dokumente unverzüglich und kostenneutral zu beschaffen und zu übergeben.

# Prozess Dokumentationsabwicklung

# Vorgaben zur Lieferung und zum Inhalt der Dokumentation

# Lieferform

Dokumentationen sind grundsätzlich in der Sprache Deutsch anzufertigen. Alle Dokumente sind in digitaler Form gemäß vertraglicher Vereinbarung zu liefern. Nicht gewünscht sind Übergaben in Papierform, es sei denn es wurden andere Festlegungen getroffen. Abweichungen jeglicher Art sind abstimmungspflichtig.

Bei der Dokumentationsanfertigung sind alle zur Verfügung gestellten relevante Templates sowie Layout-Gestaltungen des AG zu nutzen.

Der Inhalt ist durch den AN vollständig in der vorgegebenen Struktur gemäß PTS ordnerbezogen als Einzeldateien oder als einzelne Tabellenblättern abzulegen.

- Lieferung Digitale Dokumentation

Alle Unterlagen sind sowohl in pdf, als auch in editierbarem Originalformat zusammenzustellen und im Projektkommunikationssystems (PTS) abzulegen. Komprimierte Dateien (*.zip, .*rar etc.) sind nicht zulässig.

PTS:

Bei der Nutzung des PTS ist darauf zu achten, dass alle Dokumente unter der vorgegebenen Struktur abgelegt werden.

Wurde die Nutzung des Projektservers nicht vereinbart, so müssen alle Unterlagen vollständig auf einem Datenträger (z.B. CD-ROM, DVD, USB-Stick, …)  übergeben werden.

Das Einsortieren der Dokumentation im PTS erfolgt unter folgenden Fächern:

Liegenschaft

- 04 Planung 	 4.3 Entwurfsplanung (EW-Bau, BauU)

4.4 AFU Planung

- 06 Dokumentation Gebäude

06 Gewerkedokumentation (nach Kostengruppen getrennt)

- 07 Dokumentation Bauwerke / Anlagen in Außenanlagen

Bauwerk in Außenanlagen

Bauwerk für technische Zwecke

Technische Anlagen in Außenanlagen

- 08 Bestandspläne zur Liegenschaft

Bestandsplan nach BFR Vermessung

Beispiel: Ablage Gewerkedokumentation			Hinweis:

Ordner - grau/kursive 	– kein Inhalt vorhanden

Ordner - schwarz 	– Inhalt hinterlegt

Übereinstimmungserklärung:

Zusätzlich ist vom AN eine im PTS im Projekt zu erzeugende Übereinstimmungserklärung im System abzulegen, mit der er die Übereinstimmung des übergebenen Papier-Plansatzes mit den in der entsprechenden Ablagestruktur eingestellten und digital von ihm erstellten Plänen bescheinigt.

Zur Erstellung der Übereinstimmungserklärung (Planliste)

siehe den Handlungsleifaden zur digitalen Planfreigabe

- Auf Startseite PTS (Icon Projekte)

Nr. 01 Landesbau Richtlinien – Handbücher …

- Auf Icon Ablage wechseln und unter „1. Projekthandbuch / Handlungsleitfaden“ den Handlungsleitfaden digitale Planfreigabe auswählen

- Dokumentation in Papierform

Sofern die Übergabe eines Papierexemplares vertraglich vereinbart wurde, ist diese wie folgt anzufertigen:

- Dokumentationsunterlage 1-fach in Papierform bzw. in vertraglich festgelegter Stückzahl,

- 1-fach in digitaler Form auf Datenträger der Papierdokumentation vorangestellt,

- digitale Dokumentation und in Papierform müssen identisch sein,

- entsprechend den Vorgaben sortiert und beschriftet/bezeichnet,

- farbig,

- Herstellerunterlagen im Original des Herstellers,

- gescannte Unterlagen oder Kopien dürfen weder schief, schwarz-weiß, verpixelt oder unleserlich sein,

- ohne handschriftlichen Notizen,

- alle Unterlagen, die eine Unterschrift benötigen, müssen diese enthalten,

- Bilder, Schemata oder Pläne sind in ausreichender Auflösung abzugeben,

- erforderliche Markierungen dürfen nur mit schwarzem Stift erfolgen.

Zudem sind sie wie folgt zu übergeben:

- alle Unterlagen gelocht oder mit Heftstreifen eingeheftet in einen oder mehrere breite bzw. schmale A4-Ordner/Hefter

- Unterlagen nicht getackert oder gebunden, nur Heftklammern sind zulässig

- Planunterlagen, maßstäblich gedruckt, DIN A4 gefaltet und mit verstärktem Heftstreifen versehen

- sortiert entsprechend der Aufstellung Ziffer 2, getrennt mit Trennblättern von 1 – 10, Titel auf Trennblättern mit Maschinenschrift bedruckt oder beklebt (keine Handschrift), bei mehreren Unterlagen innerhalb eines Titels ist eine Auflistung dieser voranzustellen

- jeder Ordner ist mit Ordnerrücken gemäß Anlage xx zu versehen

- jedem Ordner ist ein Inhaltsverzeichnis voranzustellen, welches Überblick gibt über den gesamten Inhalt der Dokumentation und vorgehoben den Inhalt des jeweiligen Ordners

# Dokumentationsinhalt der Baubestands-/ Gewerkedokumentation

# Inhaltsverzeichnis

Sofern Projekte nicht PTS geführt werden, ist je Gewerk ein eigenes Inhaltsverzeichnis zu erzeugen sowie zu liefern. Die Gliederung ist entsprechend des für die Erstellung der Dokumentation zu Grunde liegenden Inhaltsverzeichnisses nach Anlage 02 vorzunehmen. Die Unterlagen sind ordnerbezogen als Einzeldateien oder einzelne Tabellenblätter zu liefern.

# Dokumentationsinhalt der Plandokumentation

In der RLBAU Abschnitt H – Punkt 2 ist der zu übergebende Dokumentationsinhalt geregelt. Dazu gehören generell:

- die Gebäude-/ Außenanlagendokumentation

- die Gewerkedokumentation

- das digitales Raum- und Gebäudebuch

- das technische Anlagenbuch

Plandokumentation:

- bei Gebäuden

  - Lageplan,

  - Grundrisse aller Geschosse mit Angaben der zulässigen Verkehrslasten,

  - Ansichten, Dachaufsichten,

  - Schnitte,

  - Flächenberechnung nach DIN 277

- von Außenanlagen

  - das Außenanlagenbuch sowie

  - einen Lageplan mit folgenden Angaben und Objekten:

- Grenzen des Flurstücks,

- Bauliche Anlagen mit Höhenkoordinaten, Nutzung, Geschosszahl, Dachform,

- Freianlagen

- Einfriedungen,

- Verkehrsanlagen und

- Ver- und Entsorgungsanlagen

- von technischen Anlagen

  - Bestandspläne nach den jeweils geltenden Regelwerken für:

- Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,

- Wärmeversorgungsanlagen,

- Lufttechnische Anlagen,

- Starkstromanlagen,

- Fernmelde- und informationstechnische Anlagen,

- Förderanlagen,

- Nutzungsspezifische Anlagen,

- Anlagen der Gebäudeautomation und

- Eintragung der zentralen Betriebstechnik

Liegen keine Bestandspläne seitens des AG vor und werden auf Grundlage von anderen digitalen Plänen (z.B. PDF-Daten, eigens vom Nutzer zur Verfügung gestellte Daten, etc.) bzw. Unterlagen angefertigt, so müssen diese neuen Zeichenelemente den Anforderungen dieser Richtlinie inkl. der vorgegebenen Layerstruktur entsprechen.

# Dokumentationsinhalt der Gewerkedokumentation

Der Inhalt der Dokumentation muss logisch gegliedert und entsprechend den Vorgaben des AG’s strukturiert sein. Je Gewerk ist die Dokumentation

  - in die vorgegebene Ordnerstruktur (bei elektronischer Übergabe) zu gliedern bzw.

  - mittels Trennblättern (Papierform) unterzuteilen.

Diese Ablagestruktur zur Gewerkedokumentation ist sowohl bei der Nutzung des PTS als auch bei der Erstellung einer Papierdokumentation einzuhalten.

# Inhalt und Umfang der Gewerkedokumentation für KG300 & KG400

Die Ordnerstruktur in der Gliederungsebene 1 entspricht folgendem Aufbau [Inhaltsverzeichnis]:

- Inhaltsverzeichnis

- Abnahmebescheinigung/behördliche Auflagen

- Fachunternehmerklärung

- Fachbauleitererklärung

- Konformitätserklärungen

- Abnahmeprotokoll

- Revisionsunterlagen

- Wartungsverträge sowie -anweisungen

- Mess- und Prüfprotokolle

- Messprotokoll

- Prüfprotokoll

- Bedien- und Pflegeanleitungen

- Prüfbücher/Betriebsbücher

wenn in Papierform, zusätzlich ist nur das Deckblatt in digitaler Form abzulegen

- Anlagen-/ Funktionsbeschreibungen /Betriebsanweisungen einschließlich Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen der Hersteller

- Nachweise eingesetzter Bauprodukte und Baustoffe

- Nachweise Güteüberwachung

- Anlagenbeschreibungen

- Liste der eingesetzten Fabrikate

- Liste der Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien

- Kontaktdaten Kundendienste und Ersatzmaterialbeschaffung

- Einweisung in die technische Anlage

- Einweisungsprotokoll

- Produktdatenblätter/ Übereinstimmungserklärungen

- Übersicht der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Ergänzung durch Bauüberwacher

Hinweis: Montageanleitungen sind nicht mit abzugeben.

Die erste Gliederungsstufe ist zwingend einzuhalten. In den nachfolgenden Ebene werden ggf. weitere Ordner standardmäßig vorgegeben. Zur besseren Strukturierung der Dokumentation können zusätzliche Ordner angelegt werden.

Hinweis:

Da ab einer bestimmten Pfadlänge keine Dateien mehr transportiert werden können, ist darauf zu achten, dass die Ordnerstruktur nicht endlos lang wird.

Zu beachten ist zudem, dass immer eine Datei je Dokument erstellt wird. Datensätze sind anzulegen:

- je Unterlagenart

- je Datei / Dokument

- je Dokumentationsbestandteil

Es sind keine Zusammenfassungen zulässig.

# Dokumentationsübergabeschreiben

Zusätzlich zur vollständigen Übergabe der Dokumentation ist das in elektronischer Form als Excel-Datei bereitgestellte Formular nach Anlage 03 „Dokumentationsübergabeschreiben“ auszufüllen und zu übergeben. Die Übergabe erfolgt bei PTS geführten Projekten über den Projektserver.

Folgende Mindesteinträge müssen auf dem Übergabeschreiben vorhanden sein:

- Baumaßnahme

- Maßnahmennummer

- Gebäudenummer

- Auftragsnummer

- Gewerk

---------------------------

- Firma

- Anzahl der Ordner (nur bei Papierlieferung)

- Datum der Übergabe

- Unterschrift(en)

# Qualitätssicherung

Zur Qualitätssicherung werden alle Dokumente und Pläne bei Erhalt durch den AG geprüft. Die verfahrenstechnische Überprüfung umfasst in der Regel 3 Stufen:

- Vollständigkeitsprüfung

- gemäß den vertraglich geregelten Vereinbarungen wird geprüft, ob alle Dokumente und Pläne vollständig vorliegen

- Lesbarkeit der digitalen Daten

- stichprobenartig wird überprüft, ob die übergebenen digitalen Daten mit den im SIB eingesetzten EDV Werkzeugen einwandfrei lesbar sind

- formale und inhaltliche Prüfung der kompletten Daten (Plan-/Gewerkedokumentation)

  - gemäß Datenaustauschformular

Inhaltliche Prüfung:

- Übereinstimmung der Dokumentation mit der gebauten Realität bzw. Planung – stichprobenartige Kontrolle

Formale Prüfung:

- Überprüfung der Dokumentation mit Hilfe entsprechender CAD-Werkzeuge zur Einhaltung der Format- und Strukturvorgaben mittels systemgestützter Prüfroutinen.

- Prüfung der Sachdaten anhand von Checklisten.

Formale und inhaltliche Beanstandungen werden dem AN angezeigt und sind durch ihn zu beseitigen. Fehlerprotokolle mit entsprechenden Erläuterungen werden der Mängelanzeige beigefügt.

Bei Übergabe der korrigierten Bestandsdokumentation ist ein Nachweis über die Abarbeitung der angezeigten Mängel beizulegen. Diese Erklärung ist detailliert mit Bezug auf die einzelnen Mängelpunkte anzufertigen.

# Dokumentenkennzeichnung - Dateiname

Die Dateinamen der übergebenen Dokumente haben innerhalb des übergebenen Umfangs eineindeutig zu sein. Originaldatei (editierbares Dateiformat) und PDF-Datei müssen mit Ausnahme der Dateiendung den gleichen Dateinamen haben. Trennzeichen dürfen nicht weggelassen werden. Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen lang sein.

Alle neu erstellten Dokumente sind nach folgender Syntax aufzubauen:

  - der Objektnummer

  - der Kostengruppe nach DIN 276

  - der Bezeichnung des Dokuments sowie

  - dem jeweiligen Dateiformat

| Objekt-Nr. |  | Kostengruppe nach DIN 276 |  | Bezeichnung Dokument | .Datei-format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beispiele: |  |  |  |  |  |
| G0000498 | - | 430 | - | Beschreibung Splitklimagerät … | .pdf |
| G0004045 | - | 440 | - | Gutachten vom TT.MM.JJJJ | .pdf |
| G0004045 | - | 440 | - | Schaltplan UV A1.9 1. OG Mitte | .pdf |
| G0004045 | - | 420 | - | Abnahmeprotokoll vom xx.xx.xxxx | .pdf |
| G0004045 | - | 430 | - | Messprotokoll | .pdf |
| G0004045 | - | 410 | - | Prüfprotokoll | .pdf |
| G0004045 | - | 440 | - | Zählliste ortsfeste elektrische Anlage | .pdf |
| G0004046 | - | 440 | - | Zählliste ortsfeste elektrische Anlage | .xlsx |
| G0004045 | - | 300 | - | Außenansicht | .jpg |
| G0004045 | - | 300 | - | Außenansicht | .dwg |

Alle bereits vorhandenen zu revidierenden Dokumente behalten ihren vorhandenen Dateinamen.

Für die Codierung von Plänen wurden feste Vorgaben verfasst, die für die Dateibenennung ausnahmslos anzuwenden sind.  Anlage 07 „Vorgabe zur Plancodierung“

# Datenaustausch

Für den Datenaustausch ist die zuständige Niederlassung des SIB, mit der der AN seinen Vertrag geschlossen hat, zuständig. Durch den zuständigen Projektleiter ist das Datenaustauschformular (aus HHVBau) bereitzustellen.

# Datenträger, Dateien und Datentransfer

Wird für die Projektbearbeitung der Projektserver PTS nicht verwendet, müssen Datenträger, wie z.B. CD-ROM, DVD, USB-Stick bei Übergabe klar lesbar und dauerhaft beschriftet sein. Eine Rückgabe der Datenträger erfolgt nicht.

Die Kennzeichnung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- den Maßnametitel sowie die -nummer,

- das Erstelldatum und

- den Unterlagenverfasser

Dateien dürfen weder schreibgeschützt noch mit einem Passwort versehen werden. Systemeigene Dateiattribute sind verboten. Dateien aus nichtkommerziellen Programmversionen, die einen Vermerk, ein Wasserzeichen, eine Plotmarkierung o.ä. Kennzeichnungen in der Datei speichern, sind nicht zulässig.

Vor jedem Datentransfer ist sicherzustellen, dass sich auf dem Medium keine Schadsoftware befindet. Jedes Medium ist daher vor Übergabe darauf zu prüfen.

# Zulässige Programme / Dateiaustauschformat

Der Staatsbetrieb SIB verwendet für die Erstellung und Bearbeitung von Daten eine begrenzte Anzahl an Softwareprogrammen.

Systeme im SIB

- Allgemeines Client-Betriebssystem:	Windows 11

- CAD-Systeme Hochbau:		AutoCAD/ADT – Speicherformat 2018

AutoCAD/MAP – Speicherformat 2018

Anmerkung:

Zugelassene Datenaustauschformate für CAD Zeichnungen:

DWG ab AutoCAD-Format 2018

- nur originale oder zertifizierte Autodesk-DWG-Formate

DWG aus anderen CAD-Systemen als Schnittstellenformat

- wird nur zugelassen, nach erfolgreichem Pilottest und mit einer Mindestqualität

- Projektmanagementplattform:	PlanTeamSpace (PTS)

Firma: WeltWeitBau GmbH

- CAFM-System (Landesbau):		Spartacus

Firma: n+p Informationssysteme GmbH

- Viewer/Dateibetrachter:		PDF-XChange Editor

- Textverarbeitung:			aktuell gültige MS-Office Version (V 2016)

- PDF-Dateien:				mindestens Typ PDF/A-3

Anmerkung:

- PDF-Dateien sind nur zulässig für Dokumente, welche nicht geändert werden müssen, dürfen oder sollen (wie z.B. Protokolle, Prospekte, Fotodokumentationen und dergleichen)

- Die Zusammenfassung der gesamten Dokumentation in einer pdf ist nicht zulässig.

- Komprimierungsprogramm:		ZIP

Anmerkung:

- Zusammenfassung der gesamten Übergabedokumentation durch den AN in einer zip Datei ist nicht zulässig.

- Datenträger:				USB Stick, DVD, CD-ROM

Prinzipiell hat die Übergabe der digitalen Dokumentationen auf Basis dieser Systeme zu erfolgen. Die Lieferung von Dateien, die in anderen Versionen oder mit anderer Software erzeugt wurde als oben angegeben, ist nur zulässig, wenn im Vorfeld die Lesbarkeit der zu übergebenen Daten getestet und bestätigt wurde.

Bilddateien sind in ihrer Größe auf xxx zu begrenzen.

# Glossar

AFU:				Ausführungsunterlage

AFUF:				fortgeschriebene Ausführungsunterlage

AG:				Auftraggeber

AKS:		Anlagen-Kennzeichnungs-System, welches Anlagen, Anlagenteile, Systeme und Komponenten nach Aufgabe, Art und Ort kennzeichnet.

Alphanummerische Daten:	sind nicht grafische Informationen, die ein Objekt neben den

geometrischen Informationen (CAD Daten) besitzt, wie z.B. Bauteilnamen und ihre Systembezeichnungen, Angaben zu Material, Klassifikationen oder Herstellerangaben, ….

AN:				Auftragnehmer

Archivieren:	bedeutet, registrierte Unterlagen vor unbefugtem Zugriff zu schützen und sicher aufzubewahren

as built:	Status der Unterlage - "wie gebaut" – spiegeln den ausgeführten /gebauten Istzustand bei Übergabe wieder

Bestandsdokumentation: 	ist die Gesamtheit aller Dokumente, die zur technologischen, baulichen, technischen und genehmigungsrechtlichen Beschreibung der Anlage dienen

Betriebsdokumentation:	umfasst alle Dokumente, die für den bestimmungsgemäßen Betrieb, den nicht bestimmungsgemäßen Betrieb und die Instandhaltung der Anlage erforderlich sind bzw. zugehörige Daten speichern.

BFR GBestand		baufachliche Richtlinien Gebäudebestandsdokumentation (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit / Bundesministerium der Verteidigung)

BFR Verm	baufachliche Richtlinie Vermessung (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit / Bundesministerium der Verteidigung)

BGF:				Bruttogrundfläche gemäß DIN 277

Block: 		Zusammenfassung mehrerer Objekte zu einer in sich geschlossenen Einheit (CAD)

CAD:		Computer-Aided Design, rechnergestütztes Erzeugen und Ändern von geometrischen Modellen

CAFM:		Computer-Aides Facility Management ist die Unterstützung des Facility Managements durch die Informationstechnik in Form eines Computerprogramms, welches aus einer Datenbank und einer Anwenderoberfläche besteht

DMS:		Dokumenten Management System

Dokument: 		z.B. Schriftstück, Beleg, Zeichnung, Protokoll, Liste, Datenblatt

Dokumentation: 		Gesamtheit aller Dokumente eines Projektes, einer Anlage etc.

Dokumentieren:		ist das Sammeln von Informationen und Dokumenten, die eine Bauwerk / Anlage beschreiben und seine Verwendung und Funktionsweise erläutern

fbT:				Freiberuflich Tätige

FM:				Facility Management

Fortschreibung:		macht die Historie eine Unterlage durch die Aufnahme aktueller Daten nachvollziehbar, ohne die alten Daten zu überschreiben

HKLS:				Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär

KG:				Kostengruppe nach DIN276

NGF:	Nettogrundfläche

Original: 		ist genau die Unterlage, die immer den aktuellen Stand ausweist und als Basis für Änderungen und Vervielfältigungen dient. Unabhängig davon, wieviel Exemplare einer Unterlage vorliegen, nur eines kann das Original sein. Der Datenträger hat keinen Einfluss auf den Originalcharakter einer Unterlage. Das Original

ist in der Regel im DMS gesichert abgelegt.

PM-System:		Projektmanagementsystem

PlanNet/			internetbasiertes Projekt- und Dokumentenmanagementsystem,

PlanTeamSpace (PTS):	Herstellerfirma WeltWeitBau GmbH

Revision:	Fortschreibung der Bestandsunterlage

RGB:	Raum- & Gebäudebuch

SIB: 		Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (auch mit AG bezeichnet)

TAB: 				Technisches Anlagenbuch

TGA:	Technische Gebäudeausrüstung / Technische Ausrüstung

Übergabedokumentation:  	ist die Zusammenstellung aller Unterlagen und Daten zum Zeitpunkt der Übergabe eines Bauwerkes / Anlage, die für die Errichtung einschließlich aller Genehmigungen und Inbetriebnahmen notwendig sind

Version: 			charakterisiert den Variante der Fortschreibung eines Dokuments