# Los 4: UV Vis Spektralphotometer zur Messung von Nährstoffionen und anderen Parametern in wässrigen Probenlösungen (Bodenprobenaufschlüsse, Sickerwasser)

Anzahl: 1x

Leistungsgegenstand:

Leistungsgegenstand ist die Lieferung eines UV Vis Spektralphotometers zur Messung von Nährstoffionen und anderen Parametern in wässrigen Probenlösungen (Bodenprobenaufschlüsse, Sickerwasser).

Mindestanforderungen:

- Gerät mit Netzkabel, Betrieb 220-240 V, Küvettenhalter 10 x 10 mm, PC Anwender-Software auf CD-ROM und englischsprachige Bedienungsanleitung

- Steckersystem: EU Stecker

- USB Schnittstelle

- Optisches System: Einstrahlsystem

- Wellenlänge/Messbereich: 198 ... 1000 nm

- Auflösung: 1 nm

- Genauigkeit: ±2 nm

- Bandbreite: 5 nm

- Transmission

  - Messbereich: 0 ... 199,9 %

- Auflösung: 0,1 %

- Streulicht: <0,5 %T

- Genauigkeit: ±1 %

- Absorption: -0,3 ... 2,5

- Konzentration

  - Messbereich: -300 ... 9999

- Auflösung: Auswählbar 1/0,1/0,01/0,001

- Englischsprachige Bedienungsanleitung

Qualitätsanforderungen

- Das angebotene Gerät entspricht den Qualitätsanforderungen des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik.

Preisangebot

|  | _________________ € |
| --- | --- |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (=Wertungspreis) |  |

Hinweise:

- Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 5.000 € netto inkl. Lieferung und Versand für dieses Los führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

- Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.