Maßnahme/Leistung:          Ersatzbeschaffung Unimog U427 inklusive Anbauteilen und Zubehör

Vergabenummer:                OB/67/25/02-VgV

Leistungsverzeichnis / Angebotsblatt

Los 1 – Unimog U427

1.	Kurzbeschreibung der Leistung

Kauf eines Unimog U427 mit Ladepritsche.

Es ist ausschließlich fabrikneue Technik anzubieten.

Vorhandene Anbaugeräte (Holzhacker im Frontanbau Typ Dücker HF200, Flächenkehrmaschine Schmidt VKS 22 im Frontanbau sowie Heißmischgutbehälter HMGB2,5) müssen am Unimog ohne Einschränkungen betrieben werden können.

Zulässige Gesamtmasse des Unimog bis max. 14.000 kG bei einer Mindestnutzlast von mindestens 6.750 kg.

Unimog mit mechanischer Frontzapfwelle und serienmäßiger Hydraulikanlage zum Betreiben des Frontschneepfluges, der Aufbaustreumaschine, des Auslegermähgerätes sowie rotierenden Schneeräumgeräten.

2.	Verwendungszweck

Das Fahrzeug wird zur baulichen und betrieblichen Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Verantwortungsgebiet der Stadt Hoyerswerda eingesetzt.

Die Spezifikationen resultieren aus den Anforderungen an ein Winterdienstfahrzeug für den mittelschweren Räum- und Streueinsatz und für den Einsatz zur Randstreifen- und Böschungsmahd.

3.	Allgemeine Anforderung

3.1	Musterbereitstellung / Vorführung

Auf Anforderung der ausschreibenden Stelle sind innerhalb der Zuschlagsfrist vom Bieter Musterbereitstellungen bzw. Vorführungen zu gewährleisten. Die Vorstellung erfolgt im Landkreis Bautzen und ist vom Bieter kostenlos durchzuführen. Das Fahrzeug muss die Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllen.

3.2	Erfüllungsort

Große Kreisstadt Hoyerswerda

Regiebetrieb Baubetriebshof und Stadtgrün

Industriegelände Str. D Nr. 1

02977 Hoyerswerda

3.3	Abnahme

Die Abnahme des Fahrzeuges erfolgt vom Auftraggeber am Erfüllungsort. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang, Funktion und Leermassen VA, HA, Gesamt (Wiegekarten) nachzuweisen.

3.4	Einweisung

Der Auftragnehmer führt bei der Übergabe des Fahrzeuges eine Einweisung durch.

Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges für Grundfahrzeug und Geräte.

Es sind mindestens in folgenden Punkten zu unterweisen:

- Funktionalität

- Handhabung spezieller Bedienelemente wie automatisierte Schaltung, hydrostatischer Fahrantrieb, Zapfwellen, Hydrauliken

- Allradantrieb einschließlich Sperrung der Achsen

- Gerätean- und -aufbaupunkte

- Gerätebedienung über im Fahrzeug vorhandene Bedienelemente im Zusammenhang mit Gerätelieferungen

- Belastbarkeit der Achsen, Auflastungen, Ausgleichgewichte

- zu verwendende Betriebsstoffe

- einzuhaltende Luftdrücke

- Maßnahmen nach Fehleranzeigen im Display

- Fehlererkennung zur Entscheidung über mögliche Selbsthilfe bzw. Einweisung in die Fachwerkstatt.

4.	Technische Anforderungen

4.1 Massen (Gewichte)

Die technischen Lastwerte des beschriebenen Fahrzeuges müssen folgende Einsatzfälle im Winterdienst (62 km/h) gewährleisten:

- Vorbauschneepflug mit ca. 2,50 m Räumbreite

- Trockenstoffstreumaschine mit ca. 2,5 m³ Behälterinhalt für Trockenstoff

a) Streumaschine aufgebaut, beladen 5.500 kg max. Masse

b) Streumaschine aufgebaut, beladen 5.500 kg max. Masse, Schneepflug angebaut, angehoben     850 kg. max. Masse ca. 800 mm Schwerpunkt vor der Anbauplatte

c) Streumaschine aufgebaut, leer 1000 kg Leermasse, Schneepflug angebaut, angehoben 850 kg max. Masse ca. 800 mm Schwerpunkt vor der Anbauplatte.

freie Vorderachslast (Schneefräse)  mind. 2.800 kg

Anhängelast mit Anhängerbremsanlage mind. 10.500 kg

Anhängelast ohne Anhängerbremsanlage mind. 3.000 kg

Die angegebenen zulässigen Massen und Anhängelasten sind in den Fahrzeugbrief einzutragen!

4.2 	Antriebsstrang

4.2.1	Motor

- umweltfreundlicher Dieselmotor, mind. Abgasnorm Euro 6, Leistung mind. 190 kW

- Das Kühlsystem ist winterdiensttauglich auszuführen, ein Zusetzen des Kühlers mit Schnee und Eis ist auszuschließen. Der Kühler ist vor mechanischer Beschädigung zu schützen.

- Abgasanlage mit Berührungsschutz hinter Fahrerhaus hochgezogen

- Kraftstoffbehälter mind. 190l, verschließbar

4.2.2	Getriebe

- zuschaltbarer hydrostatischer Fahrantrieb 0- 50 km/h vorwärts/rückwärts

- vollsynchronisiertes Getriebe mind. 8 Vorwärtsgänge, 4-6 Rückwärtsgänge

- Gangwechsel umschaltbar automatisch/manuell

- Verteilergetriebe mit sperrbarem Längsdifferential mit permanentem

Allradantrieb, während der Fahrt zu- und abschaltbar

- Transportgeschwindigkeit bis min. 80 km/h

4.3   Achsen

- Differentialsperre Hinterachse - lastschaltbar

- Differentialsperre Vorderachse - lastschaltbar

- Stabilisatoren für beide Achsen

4.4	Federung

- Vorder- und Hinterachse gefedert

- Stoßdämpfer

4.5	Bereifung

Ganzjahresbereifung mit 3PMSF Kennzeichnung geeignet für Straßen und Geländefahrt, vorzugsweise Reifentyp Continental HDC mit der Abmessung:

- Vorderachse: Abmessung 385/65R22,5 mit Kennung 3PMSF

- Hinterachse:  Abmessung 385/65R22,5 / mit Kennung 3PMSF

auf Entsprechend dimensionierten Stahlfelgen.

Die Einsatzmöglichkeit von Schneeketten ist bei der Winterbereifung zu Gewährleisten.

4.6	Bremsen

- Bremse nach 71/320/EWG (Nutzfahrzeug mit ALB)

- Bremsanlage lastabhängig

- ABS abschaltbar

- Lufttrockner beheizt

- Anhängerbremsanlage Druckluft 2-Leiter

4.7   Lenkung

- Wechsellenkung Rechts-Links

- Servolenkung

4.8  Fahrerhaus

- hydraulisch kippbar

- Seitentür links und rechts mit Tiefsichtfenster

- luftgefederter Fahrersitz (höhen- und längsverstellbar) mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung

- luftgefederter Beifahrersitz (höhen- und längsverstellbar) mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung und

Aktiv belüftet

- Automatik-Sicherheitsgurte für beide Sitze

- Kopfstützen, höhenverstellbar oder im Sitz integriert für beide Sitze

- Heizung/ Lüftung mit Frisch- und Umluft

- Klimaautomatik

- Pollenfilter

- Kennzeichenhalter auf dem Dach (Höhe des Blendschutzes beachten)

- Sonnenblendschutz an Frontscheibe

- Ablagekästen/Ablagefächer

- Kleiderhaken hinter den Sitzen

- Kunststoff-/ Gummifußboden

- Wartungs-/Betriebsstundenzähler

- Dauerstromsteckdose 12V / 15A

- 3-polige Steckdose mit folgender Belegung 24 V mit geschwindigkeitsabhängigem Signal (C3)

- Außentemperaturanzeige

- Windschutzscheibe Verbundglas beheizbar

- Außenspiegel alle beheizbar

- Weitwinkelspiegel links beheizbar

- Außenspiegel rechts elektrisch verstellbar

- Rampenspiegel

- Leseleuchte für Fahrer und Beifahrer

- Kabeldurchführung an der Fahrerhausrückwand 50 x 100 mm

- Steinschlagschutzgitter vor Kühler

- Frontscheibenwischer (mind. 3-stufig mit Intervall) ohne Einschränkung der Arbeitssicht

- Monitor für Kamerasystem vom Fahrer- und Beifahrersitz gut einsehbar

4.9   Geräteantrieb

4.9.1 Frontzapfwelle

- mechanisch angetrieben, unter Last schaltbar

- Mindestdauerleistungsabnahme am Zapfwellenstummel: 160 kW

- 1 ¾“ Keilwelle 6-teilig

- Zapfwellendrehzahl 1000 min-1 bei ca. 90 %   der Motornenndrehzahl

- Gewährleistung einer Zapfwellendrehzahl von 540 min-1

- Drehrichtung (gesehen in Fahrtrichtung) rechtsdrehend

- Zapfwellenbetätigung unabhängig vom Fahrantrieb

4.9.2   Hydraulikanlage

Arbeits- und Kommunalhydraulik nach DIN EN 15431 für Stellbewegungen und Dauerverbraucher.

jedoch mit Hydraulikkupplungen nach ISO 7241-1

Anforderungen Kommunal- Arbeitshydraulik:

- Zweikreishydraulik 1. Kreis 30 l/min 2. Kreis 55 l/min. Fördervolumen

- Umschaltbarkeit der Kreise 1+2  einschließlich Summenschaltung

- Arbeitsdruck  Kreis 1  mit 200bar, Kreis 2 mit 240bar

- 1. Kreis mit 3 zellig, doppeltwirkend, Vollproportional Anschlüsse vorn

- 1. Kreis mit separater Rücklaufleitung vorn

- Ventilzellensteuerung elektrisch

- Steuerung einer Schwimmstellung für den 1. Kreis

- Entlastungssteuerung von 0 - 100 % für den 1. Kreis  1. Zelle

- Betätigung aller Hydraulikfunktionen im Fahrerhaus

- Druckleitung für Dauerverbraucher (Kreis 2) vorn und mittig

- separate Rücklaufleitung vorn und mittig

- Betätigung aller Hydraulikfunktionen vom Fahrersitz aus

- Ventilsteuerzellen über Joystik und Linearwippen vom Fahrersitz aus bedienbar

- Anzeige von Leistung und Zustand der Anlage

- Korrosionsschutz – Hydraulikleitungen und korrosionsgefährdete Hydraulikelemente

sind mit Farbgebung vor Korrosion zu schützen. Die Verpressungen an Hydraulik-

schläuchen nur mit farblosem Lack.

4.10	 Elektrische Anlage/Instrumente/Sicherheit

- Bordnetzspannung

- Batteriehauptschalter

- Batterien 2 x 12 V, verstärkt mind. 135 Ah

- Lichtmaschine, verstärkt mind. 125 A

- Anhängesteckdose 24 V, 15-polig sowie 12Volt 13 polig

- Steckdose 24V/7-polig für Pflugbeleuchtung

- 2 Doppelblitzleuchten links und rechts am Fahrerhausdach

Die Sichtbarkeit gemäß den Forderungen – Merkblatt Winterdienstfahrzeuge – ist

zu gewährleisten.

- DAB+ - Radio mit Verkehrsfunk inkl. Telefonfreisprecheinrichtung (Bluetooth)

- Radio muss vom Fahrer und Beifahrer leicht erreichbar sein

- Funkentstörung

- Rückfahrsignal bei Rückwärtsfahrt

- Winterdienstbeleuchtung, hochgesetzte, umschaltbare Zusatzscheinwerfer (höhenverstellbare), LED, mit Fern- und Abblendlicht, Standlicht, Blinkleuchten

- Arbeitsscheinwerfer nach hinten auf dem Fahrerhausdach, LED

- Drehzahlmesser

- Betriebsstundenzähler

- Rückfahrkamera mit Anzeige über Monitor im Fahrerhaus

- Sicherheitsausrüstung nach GSR Phase B

4.11   Spezielle Anforderungen zum Fahrwerk/Geräteanbau

- Universelle elektronische Schnittstelle nach EN16330

- Zusatzkamera für Anbaugeräte mit Magnetfuß, Kameraanschlüsse vorn und hinten,

Anzeige über Monitor im Fahrerhaus

- Anhängekupplung höhenverstellbar mit Maulkupplungs- und Kugelkupplungseinsatz

(Maulkupplungsbolzen- 38 mm, Kugelkupplung- 50 mm PKW)

- Frontanbauplatte nach DIN 76060 Größe 3

- Pritschenhilfsrahmen mit Kugelpunkten für den Geräteanbau ausgelegt

- Ladepritsche als 3- Seitenkipper

- Mindestabmessungen der Ladepritsche LxBxH in mm = 2.300x2.000x400

- Steuerung der Kippfunktion vom Fahrersitz aus

- Werkzeuglose Trennstelle zwischen Pritsche und Kippzylinder

4.12   Lackierung

- Aufbau RAL 2011, orange

- Fahrgestell - Serie-RAL

4.13 Sonstiger Lieferumfang/Zubehör

- Feuerlöscher (2 kg)

- Bordwerkzeug

- Sicherheitskennzeichnung aller Fahrzeugseiten gem. DIN 30 710

- Warndreieck

- Verbandtasche mit Unfallwärmedecke

- Warnlampe (Handlampe)

- Unterlegkeile

- Korrosionsschutz des kompletten Fahrzeuges (ohne orangene Flächen,

Schlauchleitungen und Abgasanlage) mit Dinitrol 3650 und Dinitrol 4942 RAL 7000

5. Dokumentationen für Gesamtlieferumfang

Folgende Dokumente müssen in deutscher Sprache mitgeliefert werden:

- Betriebsanleitungen  1- fach

- Wartungsanleitungen

- Zulassungsbescheinigung Teil 2

- Serviceheft

- Prüfbuch für das Fahrzeug

6.   Mängelansprüche Unimog

Zeitraum für Mängelansprüche für Unimog mindestens 24 Monate

- tatsächlich  ……………... Monate

Zeitraum für Mängelansprüche für Fahrzeug-Antriebsstrang mind. 24 Monate

- tatsächlich  ……………... Monate

Zeitraum für Mängelansprüche auf Durchrostung mind. 24 Monate

- tatsächlich  ……………... Monate

Sonstige Angaben Zeitraum für Mängelansprüche: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Zusammenfassung/Preise

| Position | Gerät | Hersteller | Typ | E-Preis netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Unimog |  |  |  |

| Angebotspreis netto | __________________ € |
| --- | --- |
| Mehrwertsteuer | __________________ € |
| Angebotspreis brutto | __________________ € |

Alle Preise sind inkl. Überführung, Einweisung, sowie aller zulassungsrelevanten Dokumente.

# Anlage 1

Kundendienstwerkstatt im Raum:

|  | Hoyerswerda + max. 40 km |
| --- | --- |

Firma und Anschrift der nächstliegenden Kundendienstwerkstatt:

........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………………………………

Anlage 2

Einzuhaltende Vorschriften und Richtlinien

Die Ausführung und der Lieferumfang müssen falls im Leistungsverzeichnis nicht abweichend gefordert nachfolgend aufgeführten Vorschriften und Richtlinien entsprechen:

| Kurzbezeichnung/ Nummer | Bezeichnung |
| --- | --- |
| StVZO | Straßenverkehrszulassungsordnung |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| TLF Teil A | Technische Lieferbedingungen und Richtlinien für Fahrzeuge des Straßenunterhaltungs- und Betriebsdienstes TLF Teil A – Allgemeines |
| TLF Teil B 1 | Technische Lieferbedingungen und Richtlinien für Fahrzeuge des Straßenunterhaltungs- und Betriebsdienstes, Mehrzweck-Unimog mit Anbauplatte nach DIN 76 060 Form B |
| 71/320 EWG | EG-Richtlinie Bremsen |
| 95/54 EWG | EG-Richtlinie EMV Fahrzeuge |
| BlmSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
|  | Unfallverhütungsvorschriften |
| GUV-C A1 bzw. BGV A1 | UVV Allgemeine Vorschriften |
| GUV-V D29 | UVV Fahrzeuge |
| GUV-V D36 | UVV Leitern und Tritte |
|  | Merkblatt Winterdienstfahrzeuge |
| DIN 30 701 | Kommunalfahrzeuge |
| DIN 30 702 | Kommunalfahrzeuge, Begriffe für Winterdienstfahrzeuge |
| DIN 30 710 | Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten |
| DIN EN 15432 | Mechanische Schnittstelle an Fahrzeugen für frontangebaute Maschinen |
| DIN 30 732 | Hydraulikanlagen für Kommunalfahrzeuge |
| DIN 30 725 | Bedientafeln für Kommunalfahrzeuge; Schneepflüge |
| DIN 30 707-2/-3 | Winterdienstfahrzeuge/Datenblatt |
| ZH 1/74 | Sicherheitsregeln für Hydraulikschlauchleitungen |
| 77/389 EWG | Abschleppmaul vorn |
| DIN ISO 1185 | Elektrische Verbindungen zwischen Zug- und Anhängefahrzeug mit 24 V Ausrüstung |
| DIN ISO 12098 | Nutzkraftwagen mit 24 V Ausrüstung – 15-pol. Steck-vorrichtung zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern – Maße und Polbelegung |
| EN 12640 | Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung |
| 98/37EG | Maschinenrichtlinie |
| DIN 30 708 | Schneepflüge |
| DIN 20 066 | Fluidtechnik- Schlauchleitungen |
| DIN EN 982 | Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und ihre Bauteile |